建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           冠恒生物蛋白抗体研发项目	 建设单位（盖章）：   南京冠恒生物科技有限公司	 编制日期：                 2025 年 11 月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	 44

五、环境保护措施监督检查清单	 69

六、结论	 73

附表	 74

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 冠恒生物蛋白抗体研发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-320161-89-01-398367 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 黄* | 联系方式 | 159****7282 |
| 建设地点 |  | 南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A座 20层 2002~ 2004室 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度 41分 26.353 秒，32度 11分 6.304秒） |  |  |
| 国民经济行业 类别 |  | [M7340]医学研究和试 验发展 | 建设项目行业 类别 | 四十五、研究和试验发展， 98 中的“专业实验室、研发 （试验）基地” |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 南京江北新区管理委 员会行政审批局 | 项目审批（核 准/备案）文号 | 宁新区管审备〔2025〕 1196号 |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资 （万元） | 49 |
| 环保投资占比 （%） |  | 2.45 | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 294.31（租赁建筑面积） |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划 情况 | 1 、规划名称：《南京江北新区（NJJBb040、NJJBb060）单元控制性详细规划》 审批机关：南京市人民政府 审批文号：宁政复〔2016〕114 号 2、规划名称：《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）》 |  |  |  |

| 规划 环境 影响 评价 情况 | 规划环境影响评价文件名称：《南京高新技术产业开发区开发建设规 划（2022-2035）环境影响报告书》 审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于南京高新技术产业开发区 开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2024〕 5 号） |
| --- | --- |
| 规划 及规 划环 境影 响评 价符 合性 分析 | 1 、与《南京江北新区（NJJBb040、NJJBb060）单元控制性详细规划》 （宁政复〔2016〕114 号）相符性分析 根据《南京江北新区（NJJBb040、NJJBb060）单元控制性详细规划》， NJJBb040 规划单元四至范围：东至江北大道、西至宁连高速，北至万家坝 路、南至东大路-扬子铁路线-浦六路-浦泗路-龙泰路-解放路-永丰路一线。 产业重点发展方向为软件研发、先进制造业、生物医药、北斗产业和研发 拓展。其中，软件研发主要发展移动互联网、电子商务等软件及信息服务 业，先进制造业主要发展轨道交通、智能电网等，生物医药产业主要发展 生物医药研发和制造、化学医药、现代中药、医疗器械等。 相符性分析：本项目位于南京江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科 学产业园一期 A 座，属于南京江北新区 NJJBb040 单元规划范围内，用地性 质为科研设计用地。本项目主要进行重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务，行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，属于重点发展的生物医药产业。因此，本项目土地利用和产业类型符合《南京江北新区 （NJJBb040 、NJJBb060）单元控制性详细规划》要求。 2 、与《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）》的相符 性分析 南京高新技术产业开发区由江苏省政府、南京市政府共同创建于1988 年 9月，1991年 3月被国务院批准为全国首批、江苏省首家国家级高新区 （（91）国科发火字 918号），批准规划面积 16.5平方公里，批准的四至 范围为北起龙王山北麓（即龙山北路），西至宁启铁路，南临京沪铁路，东至宁扬一级公路（即江北大道快速路）。 2023年，南京高新技术产业开发区管理委员会以批准规划面积 16.5平方公里（东至江北大道快速路，南接东大路，西临宁启铁路、朱家山河， 北至龙山北路）作为规划范围，组织编制了《南京高新技术产业开发区开 发建设规划（2022-2035）》。 规划范围：东至江北大道快速路，南接东大路，西临宁启铁路，朱家 山河，北至龙山北路，规划总面积为16.5平方公里。 规划产业定位：做大做强“生物医药、集成电路、智能制造”产业，加快 拓展“新一代信息技术”产业，延伸发展“气象产业、数字创意等”现代产业体 系，其中生物医药产业，重点发展基因产业、免疫细胞治疗、CAR-T细胞 治疗、生物医药、化学医药、医药研发、诊断试剂、医疗器械、临床研究等领域，围绕生物医药产业链上“研发、中试、生产、流通”等环节持续升级完善产业链，打造生物医药产业新高地。 相符性分析：本项目位于南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A座 20层，属于南京高新技术产业开发区开发建设规划范围内，本项目主要进行本项目主要进行重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务，所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，属于生物医药产业重点发展 中的医药研发大类。因此，本项目与《南京高新技术产业开发区开发建设 规划（2022-2035）》相符。 3 、与《市政府办公厅关于印发<南京市打造新医药与生命健康产业地标 行动计划> 的通知》（宁政办发〔2020〕35 号）相符性分析 《通知》指出：以打造新医药与生命健康产业地标为主线，坚持特色发展，聚焦创新药物、医疗器械、细胞工程与基因技术等重点领域，建设以细胞与基因产业为特色的产业高峰。医药方向要发展细胞与基因产业，重点发展细胞存储、细胞技术研发、免疫细胞治疗、干细胞治疗，基因测序、基因编辑、基因工程药物、基因治疗、基因芯片、基因大数据等。依托江北新区构建南京综合细胞资源库与细胞制备中心，搭建新药检测公共服务平台、生物医药 CDMO 服务平台，布局基因检测、基因编辑、抗体药物、免疫细胞治疗、靶向药物技术领域。 相符性分析：本项目选址于南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命 科学产业园一期 A座，主要进行重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务，属于重点发展的抗体药物技术领域，与《市政府办公厅关于印发<南京市打造新医药与生命健康产业地标行动计划> 的通知》（宁政办发〔2020〕35号）相符。 4 、与《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响 报告书》及其审查意见的相符性分析 《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》由江苏省生态环境厅以“苏环审〔2024〕5号”文通过审查。本项目与规 划环评审查意见相符性见表 1-1。 表 1-1 本项目与规划环评审查意见的相符性分析 规划环评及审查意见要求; 本项目情况; 相符性分析. （一）《规划》应深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念， 坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。; 本项目主要从事重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务，属于生物医药研发行业类别，符合南京高新技术产业开发区建 设规划、江北新区国土空间总体规划和生态环境分区管控实施方案。; 相符. （二）严格空间管控，优化空间布局。严格 落实生态空间管控要求，龙王山景区原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。高新区内绿地及水域在规划期内原则上不得开发利用。严格落实企业卫生防护距离要求，企业卫生防护距离内不得规划布局敏感目标。居住用地与工业用地间设置不少于 50米的空间防护距离并适当进行绿化建设，确保高新区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目建设于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座，不占用生态管控区，距离最近的生态管控区为龙王山景区，最近距离约 350m；最近的居住敏感目标为香溢紫郡雅苑，最近 距离约170m，符合规划周边空间防护距离要求。; 相符. （三）严守环境质量底线，实施污染物排放 限值限量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量 “双管控” 。2025 年，高新区环境空气细颗粒物 （PM2.5）年均浓度应达到27微克/立方米，朱家山河、石头河、学府渠应稳定达到地表水Ⅲ类标准。; 本项目营运期少量废气污染物经通风系统无组织排 放；实验产生的后道清洗废水、地面清洁废水与灭菌锅排水、制冰废水一起经大楼专用管道收集至中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理达标后与经化粪池处理的生活污水一起接管盘城污水处理厂；噪声经隔声减振等措施处理后达标排放；产生的固体废物均委托处置，零排放；新增排放的废水、废气污染物可在区域平衡，满足污染物总量管控要求。; 相符. （四）加强源头治理，协同推进减污降碳。 严格落实生态环境准入清单，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清 洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减 排、碳达峰行动方案和路径要求，推进高新区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目为实验室项目，满足规划环评生态环境准入 清单要求，项目研发工艺和设备可达到同行业先进水平。; 相符. （五）完善环境基础设施建设，提高基础设 施运行效能。完善区域污水管网建设，2025 年底前工业污水处理厂建成并投入运行，确保工业废水与生活污水分类收集、分质处理。定期开展高新区污水管网渗漏排查工作，建立健全地下水污染监督、检查、管理及修复机制。加强高新区固体废物资源化、减量化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置， 做到“就地分类收集、就近转移处置 ”。针对区内科创平台、研发基地等小微企业开展危废“智能桶 ”试点工作，提升园区危废监管智能化水平。; 本项目营运期实验产生的后道清洗废水、地面清洁废水、灭菌锅排水、制冰废水一起经大楼专用管道收集至中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理达标后与经化粪池处理的生活污水一起接管盘城污水处理厂；项目产生的固体废物均可在江北新区就地得到有效处置，零排放。; 相符. （六）建立健全环境监测监控体系。开展包 括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整高新区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应 依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。 严格落实环境质量监测要求，建立高新区土壤和地下水隐患排查制度并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。积极推进氟化物污染物排放及水环境质量的监测监控，区内重点涉氟企业雨水、污水排放口应安装氟化物自动监控系统并联网。; 本项目制定日常监测计划，废水、废气、噪声均按 照要求开展自行监测。; 相符. （七）健全环境风险防控体系，提升环境应 急能力。进一步完善高新区突发水污染事件风险防控体系建设，确保事故废水“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设， 配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导涉重金属企业构筑“风险单元-管网、应急池-厂界”环境风险防控体系，严格防控涉重金属突发水污染事件风险。; 本项目所在区域已建立完善的环境应急体系，项目 建成后运营前建设单位将编制突发环境事件应急预案，严格执行信息公开、事故报告制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。; 相符. （八）高新区应设立专门的环保管理机构并 配备足够的专职环境管理人员，统一对高新区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作要求。在《规划》实施过程中，适时开展环境 影响跟踪评价，《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 本项目制定自行监测计划，废水、废气、噪声均按 照要求开展自行监测。; 相符. 四、拟进入高新区的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算、环境风险 评价和环保措施的可行性论证等工作，重点关注 应急体系建设、污染防治措施等内容，强化环境监测、环境保护和风险防控措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状调查、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应内容可结合实际情况予以简化。; 本项目符合规划环评报告书及审查意见要求，项目 按照相关要求开展环境影响评价等环保相关工作。; 相符. 综上所述 ，本项目与《 南京高新技术产业开发区开发建设规划 （2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见要求相符。 5 、与《南京生物医药谷研发楼一期建设项目》修编环评批复的相符性 分析 本项目租赁南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A座 2002~ 2004室进行实验室建设。项目与《关于南京生物医药谷研发楼一期建设项目功能布局变更环境影响修编报告表的批复》（宁高管环表复〔2014〕31号）的相符性分析详见表 1-2。 |

|  | 表 1-2 本项目与“宁高管环表复〔2014〕31 号”相符性分析 规划环评及审查意见要求; 本项目情况; 相符性分析. 现项目发生部分调整，主要为两栋研发楼的功能布局发生调整（01栋研发楼5-22层由办公用房变更为医药研发用房；02栋研发楼1层变更为配套服务用房4层为员工食堂，9-10层为规建局办公室，其余均变更为医药研发用房）; 本项目所属行业类别为 [M7340]医学研究和试验发展，项目位于 A座（原 01栋） 20层，规划为医药研发用房。; 相符. 实验废水经污水预处理设施处理后与生活污水一起排入市政污水管网，入高新区污水处理厂集中处理。凡涉及微生物相关的实验室自行设置废水灭活装置；后期引进项目如产生放射性废水，由具体单位单独负责处置。; 本项目产生生活污水和实验废水，项目设备后道清洗废水、地面清洁废水、灭菌锅排水、制冰废水一起依托大楼实验废水专用收集管道收集至中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理达标后接管盘城污水处理厂，项目不涉及放射性废水。; 相符. 营运期引进研发项目在实验过程中产 生的废气主要为酸碱废气、有机废气和含微生物废气。后续引进企业根据项目实际需要设置通风橱对实验废气进行收集，根据废气 种类的不同分别采取相应的处理设施：凡涉及微生物相关的实验室须自行设置废气灭活装置，酸碱废气产生量大的实验室由入驻企业自行设置喷淋或水帘装置，产生有机废气的实验室须自行安装活性炭吸附装置。大楼楼顶预留空间，便于后期引进企业安装废气处理装置。如因场地限制无法安装废气处理装置，则该企业废气排放企业不得入驻。; 本项目运营期产生的废气主要为少量消毒废气和微生物气溶胶。实验区消毒产生的少量乙醇废气经通风系统无组织排放；生物实验产生的少量微生物气溶胶经生物安全柜配备的高效过滤净化器处理后排放，高效过滤净化器定期更换后用专用高温高压灭菌锅灭活后密闭包装暂存在危废暂存间。; 相符. 综上，本项目依托中丹生态生命科学产业园一期 A 座 20 层2002~ 2004 室建设具有可行性。 |
| --- | --- |
| 其他 符合 性分 析 | 1 、产业政策相符性 本项目行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，项目主要进行重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会 2023 年第 7号令）中的鼓励类“三十一、科技服务业生物及医药专业科技服务 ”。本项目已取得南京江北新区管理委员会行政审批局出具的备案证（备案证号：宁新区管审备〔2025〕1196号，备案证详见附件 2。 2 、选址相符性分析 （1）用地性质相符性分析 本项目位于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A座 20层，项目所在地规划为科研设计用地，项目行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，项目与所在区域用地性质规划相符。 （2）用地政策相符性分析 本项目行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，根据《自然资源要素 支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）， 本项目不属于禁止和限制用地项目。 - “三区三线”相符性分析 - 本项目位于南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园研发楼一期 A座 20层现有研发实验室，用地性质为科研设计用地。根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果，本项目拟建地位于城镇开发边界内的建成区且不涉及生态保护红线和永久基本农田。本项目所在地“三区三线”规划详见附图 3。 综上，本项目选址与国家和地方用地政策相符。 3 、生态环境分区管控要求相符性分析 （1）与生态环境分区管控单元相符性分析 本项目位于南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园研 发楼一期A座20层，根据《江苏省 2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》《南京市生态环境分区管控实施方案（2024年更新版）》，项目所在区域属于南京高新技术产业开发区管控单元，属于重点管控单元， |

|  | 本项目与其管控要求的相符性分析详见表 1-3。 表 1-3 本项目与“南京高新技术产业开发区”管控单元相符性分析 类别; 文件内容; 本项目相关情况; 相符性分析. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 （2）优先引入：生物医药、智能制造、集成电路、新一代信息技术等。 （3）禁止引入：不符合国家和省产业政策的医药中间体化工项目。; 本项目所属行业类 别为[M7340]医学研究和试验发展，属于优先引入类中的生物医药大类，符合规划和规划环评及其审查意见要求。; 相符. 污染物排放管控; （1）严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量， 确保区域环境质量持续改善。 （2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。 （3）加强二甲苯、总镍、总锌等污染物排放管控。; 本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，污染物可达标排放，新增排放的废水、废气污染物总量可在区域平衡。项目不涉及二甲苯、总镍、总锌等污染物排放。; 相符. 环境风险防控; （1）完善突发环境事件风险防控措施， 排查治理环境安全隐患，制定突发环境事件应急预案并备案、演练，加强环境应急能力保障建设。 （2）严格环境准入，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施。 （3）加强风险源布局管控，合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、油烟等污染物排放。; 本项目建成后运营 前，建设单位将制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并与所在园区应急联动衔接，配备应急物资并加强应急演 练；严格落实自行监测制度。; 相符. 资源 利用 效率 要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、 污染物排放、资源利用等达到同行业先进水 平。 （2）执行国家和省能耗及水耗限额标准。 （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。 （4）提高区内产业用地利用水平和产出效益，提升土地节约集约利用水平。 （5）园区实施集中供热，入区企业确属工艺需要自建加热设施的，需使用天然气等清洁能源。; 本项为实验研究项目，所用能源主要为电 和水；项目研发工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等可达到同行业先进水平。; 相符. （2）生态保护红线 本项目位于南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园研发楼一期A座20层，根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省 2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（江苏省生态环境厅，2024年6月13日）、《江苏省自然资源厅关于南京市浦口区2023年度生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1003号）等文件，本项目不在国家及地方生态保护红线和生态管控区域范围内。项目所在地生态环境分区管控详见附图 4。 （3）环境质量底线 根据《2024年南京市生态环境状况公报》，项目所在区域为环境质量 不达标区，不达标因子为 O3 ；水环境质量总体良好，长江南京段干流水质 总体状况为优，监测断面水质均满足Ⅱ类标准；全市功能区噪声监测点位20个。昼间噪声达标率为 97.5%；夜间噪声达标率为 82.5%。 本项目产生的废水、废气、噪声经处理后达标排放，固体废物委托处置，零排放。项目建成运营后污染物排放量很小，对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （4）资源利用上线 本项目位于南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一 期 A座 2002~ 2004室，不新增建筑面积，不新增用地，项目使用的能源主要为水、电，来自市政供水、供电管网。项目年新鲜水用水量 311.5m3/a ，电 15万kW·h/a ，物耗及能耗水平均相对较低，不会突破当地资源利用上线。 （5）环境准入负面清单 本项目所属行业为[M7340]医学研究和试验发展，对照《市场准入负面 清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）等文件，本项目不在 国家和地方负面清单中，项目与国家和地方负面清单相符性分析详见表 1-4。 表1-4 本项目与国家及地方环境准入负面清单相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单（2025 年版）》（发改体改规〔2025〕466号）; 本项目所属行业为[M7340]医学研究和试验发展，不在“发改体改规〔2025〕466号”内，不属于禁止类项目。; 相符. 2; 《关于印发<长江经济带发展 负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则的通知》 （苏长江办发〔2022〕55号）; 本项目所属行业为[M7340]医学研究和试验发展，不在“苏长江办发〔2022〕55号”负面清单内，不属于禁止类项目。; 相符. 3; 《南京高新技术产业开发区开 发建设规划环境影响报告书》 及审查意见中园区产业发展生 态环境准入清单; 本项目所属行业为[M7340]医学研究和试验发展，属于规划环评审查意见中优先引入类。项目与“南京高新技术产业开发区产业发展生态环境准入清单”相符性详见表 1-5; 相符. 表1-5 南京高新技术产业开发区产业发展生态环境准入清单相符性分析 类别; 准入清单、控制要求; 本项目情况; 相符性分析. 主导产业; 生物医药、智能制造、集成电路、新一代信息技术; 本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，主要从事重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务，属于生物医药大类。; 相符. 优先引入; 1、拟采用生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国际先进水平的项目； 2、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中鼓励外商投资产业目录、《产业 发展与转移指导目录（2018 年本）》鼓励类或优先承接的产业，且符合园区产业定位的项目； 3、优先使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量、低反应 活性材料，源头控制 VOCs 产生。; 本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，主要从事重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的鼓励类，属于优先引入类。; 相符. 禁止引入; 生物医药产业： ①不符合国家和省产业政策的医药中间体化工项目； ②使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工 艺； ③列入《野生药材资源保护管理条例》和《中国珍稀濒危保护植物名录》的中药材加工； ④禁止引入农药、病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料项目（含实验室）、手工胶囊填充工艺、软木塞烫腊包装药品工艺等项目。; 本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，属于生物医药产业中的医药研发，不涉及生物医药产业及其他中禁止类别。; 相符. 智能制造产业： 使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（属于国家，省鼓励发展的战略性新兴产业、重点支持的高新技术领域、重大科技攻关项目除外）。. 集成电路产业： ①使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； ②含晶圆制造前道工艺的生产项目。. 其他： ①禁止新（扩）建电镀项目，确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由环保部门会同经济主管部门组织专家技术论证， 通过专家论证同意后方可审批建设； ②新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；禁止引入其他国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺； ③根据苏政办发〔2022〕42号，在未建成工业污水处理厂的过渡期，新建原料药制造等工业企业排放含重金属、难降解废水、高盐废水的，应进行回用或对照工业废水纳入城镇污水处理厂处理的准入条件及评估原则进行分析评估，如评定可接入后方可接管。. 空间布局 约束; 本次规划范围属于《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》重点管控单元，按照相关管控方案执行； 规划范围不涉及国家级生态保护红线，区内龙王山景区为生态空间管控区域，需落实《江苏省生态空间管控区域规划》管控要求，严禁占用江苏省生态空间管控区域。; 本项目建设于中丹生态生命科学产业园一期A座现有研发楼内，所在地规划为科研设计用地，不涉及生态空间管控区。; 相符. 污染物排放管控; 整体要求： ①工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准； ②新建企业生产技术和工艺、水耗能耗物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国际先进水平以上。; 本项目为实验研发项目，不涉及中试和生产，污染物排放满足国家和地方排放标准。; 相符. 污染物排放总量： ①新建排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡； ②规划期区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 大气污染物排放量： 规划近期（2025年）二氧化硫2.31吨/年，氮氧化物14.41吨/年，颗粒物排放量32.427吨/年，VOCs排放量167.334吨/年；规划远期（2035年）二氧化硫2.09吨/年，氮氧化物13.069吨/年，颗粒物排放量28.938吨/年，VOCs排放量157.675吨/年。 水污染物排放量（外排量）： 规划近期（2025年）废水总量为296.641万吨年，COD148.320吨/年，NH3-N14.832吨/年，TN44.496吨/年、TP1.483吨/年；规划远期（2035年）废水总量为284.001万吨/年，COD142.000吨/年NH3-N14.200吨/年，TN42.600吨/年、TP1.420吨/年。; 本项目新增排放废气和废水污染物，新增排放的废气、废水污染物总量很小，不会突破园区规划的近期和远期总量，项目新增的废水、废气污染物排放量可在区域平衡。; 相符. 环境风险防控; 及时编制并定期更新园区应急预案，充分考虑后续入区项目的规划，督促企业修订完善应急救援预案，风险防范及应急救援预案做好园区及区内企业的衔接，构建一体化风险防范及应急管理系统； 建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制。强化突发环境事件隐患排查及整改、环境应急物资管理、环境应急演练拉练、环城应急预案备案及修编等工作； 加强环境应急队伍能力建设，配备必要的污染物吸附、拦截、消减等应急物资； 对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。; 本项目所在区域已编制突发环境事件应急预案并备案；项目建成后运营前建设单位将编制环境风险应急预案并备案，配备应急装备、应急队伍、应急物资等，加强与园区应急联动与衔接；项目建设于现有研发楼内，所在地用地性质为科研设计用地，不属于建设用地污染风险重点管控区。; 相符. 资源开发利用要求; 全区使用自来水，禁止开采地下水。新鲜用水总量334.56万吨/年，单位工业增加值新鲜水耗≤1.77m3/万元； 全区建设用地上限14.42平方公里，工业用地上限2.59平方公里，单位工业用地面积工业增加值≥35.36亿元/平方公里； 全区禁止燃煤，实施集中供热，区域能源以电和天然气为主。2030年实现碳达峰，规划近期温室气体排放量31.91万吨CO2/年，规划远期30.29万吨CO2/年，规划远期单位工业增加值综合能耗≤0.020吨标煤/万元，单位GDP碳排放量≤0.093t/万元。; 本项目为研发实验项目，使用新鲜水源为自来水和和纯水，年自来水用量为311.5t/a，纯水用量24.01t/a，占总用水量比例很小；项目建设于现有研发实验楼内，不新增用地和建筑面积；项目主要能耗为用电，不涉及天然气和燃煤。; 相符. 综上所述，本项目符合生态环境分区管控要求。 4 、环保政策相符性分析 （1）与挥发性有机物相关政策相符性分析 表 1-6 本项目与挥发性有机物相关环保政策相符性分析 文件名称; 相关内容; 本项目情况; 相符性分析. 《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》（宁环办〔2021〕28号）; （一）全面加强源头替代审查。环评文件应对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。; 本项目已明确主要原辅料类型、组分、含量等。; 相符. （二）全面加强无组织排放控制审查。涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。VOCs废气应遵循“应收尽收、分质收集”原则，收集效率应原则上不低于90%。; 本项目实验过程无有机废气产生，废气主要为消毒过程挥发的乙醇废气，原辅料非取用状态时，采用瓶装密闭保存，少量消毒废气经通风系统排放。; 相符. （三）全面加强末端治理水平审查。涉VOCs有组织排放的建设项目，环评文件应强化含VOCs废气的处理效果评价，有行业要求的按相关规定执行。项目应按照规范和标准建设适宜、合理、高效的VOCs治理设施。单个排口VOCs（以非甲烷总烃计）初始排放速率大于1kg/h的，处理效率原则上应不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定处理效率要求。非水溶性的VOCs废气禁止采用单一的水或水溶液喷淋吸收处理。除恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。环评文件中应明确，VOCs治理设施不设置废气旁路，确因安全生产需要设置的，采取铅封、在线监控等措施进行有效监管，并纳入市生态环境局VOCs治理设施旁路清单。不鼓励使用单一活性炭吸附处理工艺。采用活性炭吸附等吸附技术的项目，环评文件应明确要求制定吸附剂定期更换管理制度，明确安装量（以千克计）以及更换周期，并做好台账记录。吸附后产生的危险废物，应按要求密闭存放，并委托有资质单位处置。; 本项目排放少量消毒废气（乙醇废气），废气产生点分散，产生量较小，经通风系统无组织排放。; 相符. （四）全面加强台账管理制度审查。涉VOCs排放的建设项目，环评文件中应明确要求规范建立管理台账，记录主要产品产量等基本生产信息；含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录；VOCs废气监测报告或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。; 本项目环评文件中已明确要求规范建立涉VOCs原辅材料等管理台账；项目主要进行委托样品的筛选研究技术服务，不涉及研发样品；VOCs废气监测报告保存期限不少于三年。; 相符. 《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）; 实验室单位产生的废气应经过排风柜或排风罩等方式收集，按照相关工程技术规范对净化工艺和设备进行科学设计和施工，排出室外的有机、无机废气应符合GB14554和DB32/4041的规定（国家或地方行业污染物排放标准中对实验室废气已作规定的，按相应行业排放标准规定执行）。; 本项目产生的少量废气经通风系统排放，废气排放满足相应排放标准。; 相符. 综上所属，本项目的建设与挥发性有机物相关环保政策要求相符。 （2）固体废物相关政策相符性 表1-7 本项目与固体废物相关环保政策相符性分析 文件名称; 相关内容; 本项目情况; 相符性分析. 《南京市实验室危险废物污染防治工作指导手册（试行）》》（宁环办〔2020〕25号）; 实验室单位应建立、健全实验室污染环境防治管理制度，完善危险废物环境管理责任体系。建立并执行应急预案、信息公开、事故报告等相关管理制度。; 本项目将建立固体废物污染环境防治管理制度，编制突发环境事件应急预案，严格执行信息公开、事故报告制度。; 相符. 严禁将实验室危险废物随意倒入市政下水管网或抛弃、非法堆放、倾倒、填埋和混入生活垃圾（含沾染危险废物的报废实验工具）。; 本项目建成后建立固体废物管理制度，严禁实验废液等危险废物倒入下水道；危险废物与生活垃圾严格分开收集和处理。; 相符. 《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）; 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 本项目建设单位为危险废物产生单位，项目建成运营后产生的危险废物委托有资质的经营单位处置并直接签订委托处置合同，危险废物转移实施电子联单制度，按照要求实行扫描“二维码”转移；一般工业固体废物转移根据运营时实际管理要求执行。; 相符. 落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。; 本项目建设单位将按照要求在新建危废暂存间出入口、内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，并通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。; 相符. 推进固废就近利用处置。各地要提请属地政府，根据实际需求统筹推进本地危险废物利用处置能力建设。依托固废管理信息系统就近利用处置提醒功能，及时引导企业合理选择利用处置去向，实现危险废物市内消纳率逐步提升，防范长距离运输带来的环境风险。; 本项目产生的固体废物均可在南京市范围内委托处置，可防范长距离运输带来的环境风险。; 相符. 企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T 2763-2022）执行。; 本项目建成运营后，建设单位将按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，完善一般工业固废台账；本项目不涉及污泥、矿渣等一般工业固废。; 相符. 《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）; 严格落实企业主体责任。产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位承担危险废物污染防治的主体责任，要严格落实危险废物污染环境防治相关法律制度和标准等要求，采取有效措施，减少危险废物的产生量、促进再生利用、降低危害性，提升危险废物规范化环境管理水平。; 本项目建成运营后建设单位将切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节；严格履行各项环保和安全职责，配备专职人员，制定危险废物管理计划并报备相关环保部门。; 相符. 《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB3201/T1168-2023）; 一般要求; 6.1.1产生实验室危险废物的单位应根据需要建设危险废物贮存库或设置贮存点，贮存库和贮存点应满足GB18597要求。 6.1.2贮存实验室危险废物应根据实验室危险废物分类和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质、材料接触。 6.1.3用于存放实验室危险废物的装置应符合GB/T41962要求。 6.1.4贮存库或贮存点、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存库或贮存点标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 6.1.5实验室产生的危险特性不明确的废弃危险化学品，应按照《危险化学品安全管理条例》和有关规定进行相关危险特性的判定或鉴别，明确其危险特性，并经预处理稳定化后方可在贮存设施或场所内贮存。 6.1.6贮存点、贮存库管理人员应每周对包装容器、防渗漏措施、标签标识、存放期限及投放记录表（见附录A）进行检查，并做好记录。 6.1.7实验室危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应依据国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规开展相关工作。; 本项目采用危废暂存间存储危险废物；危险废物分类贮存，不与不相容物质、材料接触；存放装置按照GB/T 41962要求执行；按要求设置标志牌；若产生废弃危险化学品，将预处理稳定后暂存至危废暂存间；设置专职管理人员，每周对包装容器、防渗漏措施、标签标识、存放期限及投放记录表进行检查，并做好记录；并同步依据国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规开展相关工作。; 相符. 贮存库; 6.3.1贮存库内不同贮存分区之间应根据危险废物特性采用过道、隔板、隔墙等物理隔离措施。 6.3.2在贮存库内贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施。堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 6.3.3在贮存库内贮存易产生挥发性有机物（VOCs）、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物的，应设置气体收集装置和气体净化设施；废气（含无组织废气）排放应符合DB32/4041和GB37822规定要求。; 危废暂存间采用过道进行物理隔离；液态危废设置防渗漏托盘，防渗漏托盘的容积满足最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；危废暂存产生的少量废气经通风系统无组织达标排放，满足GB37822规定要求。; 相符. 转运、运输和处置; 7.1实验室危险废物从贮存点转运至贮存库，应至少2人参与转运并符合HJ2025中收集和内部转运作业要求。 7.2内部转运需使用符合安全环保要求的运输工具，车内需设置泄漏液体收集装置并配备应急物资。 7.3转运前应提前确定运输路线，运输路线应避开人员聚集地。 7.4转运时，转运人员需携带必要的个人防护用具和应急物资。 7.5运输至危险废物处置单位时应符合HJ2025中危险废物的运输要求。运输前固态废物可使用带封口且有内衬的吨袋进行二次包装并封口，二次包装标签应符合HJ1276中包装识别标签要求。 7.6实验室危险废物应委托有危险废物经营许可证的单位处置。; 本项目建成运营后将安排2人转运危险废物并符合HJ2025中收集和内部转运作业要求；内部转运使用符合要求的运输工具；运输至危废处置单位将委托专业人员按要求规范运输危险废物；危险废物委托有资质单位处置。; 相符. 管理要求; 8.1实验室危险废物的产生单位应按附录C规定流程做好危险废物源头分类、投放、暂存、收运、贮存及委托处置等工作，建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案备案、信息公开、事故报告等制度。 8.2实验室危险废物的产生单位应至少配备1名管理人员，负责组织、协调各实验室的危险废物管理工作，监督、检查各实验室危险废物管理工作落实情况。 8.3实验室危险废物的产生单位应建立实验室危险废物管理台账，如实记录产生实验室危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等情况。宜采用信息化技术对实验室危险废物环境管理信息进行实时记录。 8.4实验室危险废物的产生单位应开展固体废物污染环境防治的宣传教育和培训，定期对实验室危险废物管理人员和参与实验活动的学员、研究技术人员、业务工作人员以及其他相关人员进行培训，并做好培训记录。; 本项目建成运营后将按要求做好危险废物源头分类、投放、暂存、收运、贮存及委托处置等工作，建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案备案、信息公开、事故报告等制度；建设单位将配备1名管理人员，负责组织、协调实验室的危险废物管理工作；建立危险废物管理台账，如实记录产生实验室危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等情况；采用信息化技术对实验室危险废物环境管理信息进行实时记录；定期开展固体废物污染环境防治的宣传与培训。; 相符. 关于印发《江苏省实验室危险废物环境管理指南》的通知（2024年7月8日发布）; 产生实验室危险废物的单位应根据需要建设危险废物贮存库或设置贮存点，贮存库和贮存点应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 贮存易产生挥发性有机物（VOCs）、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物时，应设置气体收集装置和气体净化设施。废气（含无组织废气）排放应符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）规定要求。; 本项目设置1间1m2危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。 危废中不挥发性有机物。; 相符. 5、生物安全相关法规相符性分析 本项目与《中华人民共和国生物安全阀》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）相符，相符性分析见表1-8。 表1-8 与生物安全相关法规相符性分析 文件 名称; 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 《中华人民共和国生物安全法》（中华人民共和国主席令第五十六号）; 第三十四条 禁止从事危及公众健康、损害生物资源、破坏生态系统和生物多样性等危害生物安全的生物技术研究、开发与应用活动。; 本项目主要进行药物的细胞研究实验，涉及的生物实验室生物安全等级为BSL-1，基本不会对公众健康等产生不利影响。; 相符. 第三十八条 从事高风险、中风险生物技术研究、开发活动，应当由在我国境内依法成立的法人组织进行，并依法取得批准或者进行备案。; 本项目涉及的生物实验室生物安全等级为BSL-1，不涉及高风险、中风险生物技术研究、开发活动。; 相符. 第三十九条 国家对涉及生物安全的重要设备和特殊生物因子实行追溯管理。购买或者引进列入管控清单的重要设备和特殊生物因子，应当进行登记，确保可追溯，并报国务院有关部门备案。; 本项目不涉及列入管控清单的重要设备和特殊生物因子。; 相符. 第四十四条 设立病原微生物实验室，应当依法取得批准或者进行备案。; 本项目不涉及病原微生物实验室。; 相符. 《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）; 实验室设计原则与基本要求（BSL-1）; 实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护的建设主管部门等的规定和要求。; 本项目选址于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座，所在大楼规划为医药研发，与国家和地方的规定和要求相符。; 相符. 实验室可以利用自然通风。如果采用机械通风，应避免交叉污染。; 本项目生物实验在生物安全柜中进行，生物安全柜排风在室内循环，生物试验区采用机械通风。; 相符. 应有足够的电力供应。; 本项目用电由市政供电管网供应，依托大楼供电管网，且大楼配有备用发电设备。; 相符. 必要时，应配备适当的消毒灭菌设备。; 本项目配备1台高温高压灭菌锅，专用于生物实验产生的危险废物灭菌灭活。; 相符. 《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）; 废物处置; 应有措施和能力安全处理和处置实验室危险废物。; 本项目设置专用危废暂存间，项目不涉及高致病性生物因子，生物实验产生的危险废物经高温高压灭菌锅灭菌灭活并用专用容器包装完好后在危废暂存间暂存，委托有相应资质的单位处置。; 相符. 应有对危险废物处理和处置的政策和程序，包括对排放标准及监测的规定。. 应根据危险废物的性质和危险性按相关标准分类处理和处置废物。. 危险废物应弃置于专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不能超过建议的装载容量。. 不应积存垃圾和实验室废物。在消毒灭菌或最终处置之前，应存放在指定的安全地方。. 不应从实验室取走或排放不符合相关运输或排放要求的实验室废物。. 应在实验室内消毒灭菌含活性高致病性生物因子的废物。. 6、与应急管理联动分析 表1-9 与生物安全相关法规相符性分析 文件 名称; 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS005-2019）; 实验室应建立、实施和维持安全管理体系，编制安全管理手册、程序文件、作业指导书以及记录表单。; 本项目的安全评价工作同步进行，建成运营后将建立内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度。; 相符. 实验室应： a）配备专职或兼职的安全管理人员。安全管理人员应履行包括实施、维持和改进安全管理体系的职责，识别对安全管理体系的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施； b）制定对安全有影响的所有管理、操作和监督人员的职责、权利和相互关系的制度； c）由熟悉实验室活动和安全要求的安全监督人员对实验室开展的各项工作进行安全监督。赋予安全监督人员应履行包括评估和报告活动风险、制定和实施安全保障及应急措施、阻止不安全行为或活动的职责； d）确保实验室人员知晓实验室的安全要求和安全风险。确保人员在其活动的区域承担安全方面的责任和义务，避免因个人原因产生安全隐患或造成安全事故。; 本项目建成运营后配备专职人员，严格履行各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并申报，落实各类台账管理；切实履行好危险化学品的存储、使用和危险废物产生、收集、暂存、运输、处置等环节。; 相符. 实验室应确保工作人员清楚所从事的工作可能遇到的危险，包括： a）危险源的种类和性质； b）使用的化学品、仪器/设备、环境等的危险特性； c）可能导致的危害及后果； d）应采取的防护措施； e）紧急情况下的应急处置措施。; 本项目设置危险化学品防爆柜暂存少量危险化学品，试剂分类分区暂存。项目建成后运营前编制突发环境事件应急预案，加强与安全生产事故预案的联动，并严格执行信息公开、事故报告制度。; 相符. 实验室应建立化学品（包括气瓶）采购、使用、贮存和处理（回收、销毁等）台账，并保留所有相关记录。气瓶使用台账可记录使用前后气体压力值，若持续使用气瓶，可每天记录一次。; 本项目建成运营后建设单位将建立化学品的采购、使用、贮存、处理管理台账，并设专人负责。; 相符. 有毒、有害物质应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不得露天存放，不得接近酸类物质；腐蚀性物品，包装应严密，严禁泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。; 本项目选址于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园A座20层2002~2004室，原辅料非取用状态时，采用瓶装密闭保存；产生的危险废物密闭包装完好后在危废暂存间暂存。; 相符. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）; 一、建立危险废物监管联动机制：企业要切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节，企业应严格履行各项环保和安全职责，并制定危险废物管理计划并报备相关环保部门。生态环境和应急管理部门对于被列入危险废物管理的上述物料，要共同加强安全监管。; 本项目建成运营后建设单位将切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节；严格履行各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并报备；本项目的安全评价工作同步开展。; 相符. 二、建立环境治理设施监管联动机制：企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。生态环境部门在上述环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识。; 建设单位对本项目新建的危废暂存间已同步开展安全风险辨识与管控工作；项目严格依据标准规范建设环境治理设施，建成运营后将健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 相符. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | （一）项目由来 南京冠恒生物科技有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2020年 3月 16日，法定代表人黄菊，注册地址为南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园 A座 20层 2002~ 2004室，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展等。营业执照详见附件4。 2025年 9月，建设单位拟投资 2000万元建设蛋白抗体研发项目（以下简称“本项目”），本项目为实验室项目，项目租赁南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A座 20层 2002~ 2004室，建筑面积共计 294.31平方米，购置细胞培养箱、高精度显微镜、流式细胞仪、蛋白纯化器等设备，项目建成后主要进行重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务，不涉及中试及扩大生产，不涉及 P3、P4 生物安全实验室和转基因实验室。本项目已于 2025年 9月 15日取得南京江北新区管理委员会行政审批局出具的备案证（项目代码：2509-320161-89-01-398367，备案证号：宁新区管审备〔2025〕1196号，备案证详见附件3。 本项目主要对抗体药客户研发过程需要的重组蛋白抗体进行开发，以及受客户委托进行抗体发现和筛选提供技术服务，本项目研究不涉及高毒、高活、高致癌、放射性类。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年 12月 29 日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）等文件，本项目应履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令 第16号） 等有关规定，本项目属于“四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发 （试验）基地” ，项目生物实验区生物安全等级为 P1，不涉及 P3、P4生物 安全实验室和转基因实验室，不涉及中试及扩大生产，但产生实验室废气、 废水、危险废物，属于“其他（不产生实验室废气、废水、危险废物的除外）” 类别，应编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托江苏国恒安全评价咨询服务有限公司（以下简称“编 制单位”）编制本项目环境影响报告表。接受委托后（委托书见附件 1）。 编制单位立即组织技术人员进行现场踏勘，收集相关资料，通过对相关资料的分析和研究，依照《关于印发<建设项目环境影响报告表> 内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）和环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《冠恒生物蛋白抗体研发项目环境影响报告表》，经建设单位核实确认后（建设单位承诺书见附件2），提请南京江北新区管理委员会行政审批局审查。 （二）项目概况 项目名称：冠恒生物蛋白抗体研发项目； 建设单位：南京冠恒生物科技有限公司； 建设地点：南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期A 座 20层 2002~ 2004室； 总投资：2000万元； 建设性质：新建； 工作制度：一班制，每班工作 8小时，年工作 250天，年工作 2000h； 劳动定员：10人，不设置食堂和宿舍； 建设内容：本项目租赁南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A座 20层 2002~ 2004室共计 294.31平方米，购置高精度显微镜、流式细胞仪、细胞培养箱、移液枪、蛋白纯化器等设备，围绕抗体药物蛋白表达、酶联免疫、抗体发现研发平台。每年研发1000批次，每批次最大研发量1g，研发周期3-5年，实验规模为小试，不涉及中试及生产。项目建成后拥有3000余种重组蛋白，500余种抗体，为全国生物药企业提供服务。 （三）项目周边环境概况及厂区平面布置 1 、周边环境概况 本项目位于南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一 期 A座。项目所在地东侧为星火路，隔星火路为树屋十六栋；南侧为龙山 南路，隔龙山南路为南京屹立芯创半导体科技有限公司；西侧为中丹生态生命科学产业园一期 B座；北侧为探秘路，隔探秘路为中丹生态生命科学产业园二期。 本项目地理位置详见附图 2 ，厂界周边 500m环境概况详见附图3。中 丹生态生命科学产业园一期总平面布局及排污口示意图详见附图 7。 2 、厂区平面布置 本项目厂区平面包括办公区、实验室、细胞室和仓库。布局图详见附图8。 （四）产品方案及主要工程 项目建成后主要进行重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务，本项目研究方案详见表 2-1 ，主要工程组成详见表 2-2。 表2-1 本项目主要研究方案一览表 研究指标; 年研究样品量（例/a）; 研究样品来源. 重组蛋白; 1000; HER293细胞表达分泌和大肠杆菌表达. 重组抗体. 表2-2 本项目主要工程组成情况一览表 类别; 名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; 实验室; 面积为50m2; 实验操作. 细胞室; 面积为40m2; 细胞培养. 辅助 工程; 办公区; 面积为102m2; 人员办公. 仓库; 面积为20m2; 存放原料耗材. 储运 工程; 试剂暂存处; 设置一处试剂暂存处，面积约2m2; 设在实验室内. 公用工程; 给水; 本项目年新鲜水用水量311.5m3/a。纯水用量24.01m3/a; 由市政供水管网供给，供水管网依托大楼现有，纯水外购. 排水; 年排水量255m3/a; 生活污水：年排放量150m3/a; 中丹生态生命科学产业园一期实施“雨污分流，生活污水与实验废水分流”的排水机制，产生的生活污水依托大楼生活污水专用收集管道收集至中丹生态生命科学产业园一期化粪池处理后接管盘城污水处理厂. 实验废水：年排放量105m3/a; 中丹生态生命科学产业园一期实施“雨污分流，生活污水与实验废水分流”的排水机制，项目实验产生的再次清洗废水、地面清洁废水、灭菌锅排水、制冰废水一起依托大楼实验废水专用收集管道收集至中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理达标后接管盘城污水处理厂. 用电; 本项目新增用电量15万kW·h/a; 由市政供电管网供给，供电管网依托大楼现有. 纯水; 本项目纯水年用量20m3/a，纯水均外购，不自制; /. 环保工程; 废气; 微生物气溶胶：产生的少量微生物气溶胶经生物安全柜配备的高效过滤净化器处理后排放; 无组织排放. 消毒废气：采用75%乙醇消毒产生的少量乙醇废气经通风系统无组织排放。; 无组织排放. 废水; 生活污水; 经大楼生活污水专用管道收集后依托中丹生态生命科学产业园一期化粪池处理后接管盘城污水处理厂; 本项目废水依托中丹生态生命科学产业园一期化粪池和实验废水处理站处理，主要处理工艺为“芬顿氧化+水解酸化+AO膜生物反应+芬顿氧化+活性炭过滤”。废水处理设施和排口由南京生物医药谷建设发展有限公司统一管理。实验废水经实验废水处理站处理达标后与经化粪池处理的生活污水汇合后经中丹生态生命科学产业园一期污水总排口接管盘城污水处理厂。. 实验废水; 实验产生的再次清洗废水、地面清洁废水、实验设备排水经高温高压灭活后与灭菌锅排水、制冰废水一起经大楼实验废水专用管道收集至中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理达标后接管盘城污水处理厂. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，采取隔声减振等措施; /. 固废; 生活垃圾; 委托环卫部门处置; /. 一般工业固废; 未沾染类废包装材料综合利用处置; 一般工业固废不在厂区暂存. 危险废物; 设置一处1m2危废暂存间，项目产生的危险废物在危废暂存间安全暂存后，委托有相应资质的单位处置。; 生物实验产生的实验废液、废实验耗材等危废经专用高温高压灭菌锅灭活后在危废暂存间暂存。. （五）主要设备、原辅材料和能耗 1、主要设备设施 表2-3 本项目主要设备设施表 单位：台/套 序号; 名称; 型号规格; 数量; 布设地点. 恒温水浴锅; 5℃~100℃; 1; 细胞室. 细胞培养箱; 3℃~55℃; 1; 细胞室. 生物安全柜; 配备紫外灭菌灯和高效过滤净化器; 2; 细胞室. 倒置显微镜; OLYMPUS X51; 1; 实验室. 酶标仪; Molecular Devices; 1; 实验室（ELISA/SPR检测）. 电泳仪; 赛默飞; 1; 实验室（SDS-PAGE检测）. 天平; 0.1mg; 1; 实验室. 磁力搅拌器; /; 1; 实验室. 液氮罐; 60L，常压; 1; 实验室. 制冰机; 制冰量：50kg/24h; 1; 实验室. 超低温冰箱; -80℃; 1; 实验室. 磁力旋转平台; /; 1; 实验室. 冰箱; /; 1; 实验室. pH计; /; 1; 实验室. 离心机; /; 1; 实验室. 摇瓶; /; 若干; 实验室. 高压匀浆仪; XY-Bioscience; 1; 实验室. 高温高压灭菌锅; /; 1; 实验室. 试剂柜; /; 1; 实验室. 防爆柜; /; 1; 实验室. - 主要原辅料及理化性质 - 本项目在实验室设置试剂暂存处（约2m2）用于存放各类化学试剂，并设专人管理。各类试剂分类分区存放，按性质类别存放于专用防爆柜和试剂柜，胰蛋白酶、转染剂、血清蛋白等需要冷藏保存的存放于冰箱。 - 表2-4 本项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 形态; 规格成分; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 来源. 基因载体; DNA干粉; 99%，脱氧核糖特甘酸; 个; 2000; 100; 外购. 表达载体; DNA干粉; 99%，脱氧核糖特甘酸; 个; 2000; 100; 外购. 无水磷酸二氢钠; 固; 99%，500g/瓶; 瓶; 2; 1; 外购. 氯化钠; 固; 99%，500g/瓶; 瓶; 2; 1; 外购. 氯化钾; 固; 99%，500g/瓶; 瓶; 2; 1; 外购. D-葡萄糖; 固; 99%，500g/瓶; 瓶; 2; 1; 外购. 细胞培养用 抗生素; 液; 青霉素和链霉素混合抗生素，100mL/瓶; 瓶; 3; 1; 外购. 二甲基亚砜; 液; 99%，100mL/瓶; 瓶; 2; 1; 外购. PEI（聚乙烯亚胺）; 液; 10ml/瓶; 瓶; 2; 1; 外购. Lipofectamine; 液; 1.5ml/瓶; 瓶; 2; 1; 外购. FuGENE; 液; 1ml/瓶; 瓶; 5; 2; 外购. DMEM（Basic）培养基; 液; 主要成分：葡萄糖、L-谷氨酰胺、酚红、丙酮酸钠；规格：500mL/瓶; L; 500; 10; 外购. 胎牛血清; 液; 500mL/瓶; L; 100; 5; 外购. PBS缓冲液; 液; 500mL/瓶，磷酸盐缓冲液; L; 500; 10; 外购. 二氧化碳; 气; 99.999%，高纯气 40L/瓶; L; 200; 40; 外购. 0.25%胰蛋白酶溶液; 液; 500mL/瓶; L; 5; 1; 外购. 75%乙醇; 液; 75%，5L/桶; L; 50; 5; 外购. 液氮; 液; /; L; 300; 30; 外购. 细胞系; 液; HEK293T细胞系; 株; 100; 10; 外购. 293培养基; 液; 1000mL/瓶; L; 1000; 500; 外购. 纯化柱（proteinA/G/L）; 液; ProteinA/G/L琼脂糖微球; 根; 5; 5; 外购. 甘氨酸缓冲液; 液; 甘氨酸; mL; 1000; 500; 外购. 柠檬酸; 固; 99%; g; 500; 100; 外购. 稳定剂; 固; 99%; g; 1000; 150; 外购. 内毒素试剂盒; 液; /; 盒; 50; 20; 外购. BCA试剂盒; 液; /; 盒; 10; 10; 外购. 纯化填料; 液; 含Ni琼脂糖微球; mL; 1000; 50; 外购. 洗脱缓冲液; 液; Gly缓冲液; L; 20; 1; 外购. 咪唑; 固; >99%,1000g/瓶; 瓶; 5; 1; 外购. 甘油; 液; >99%, 100mL/瓶; 瓶; 2; 1; 外购. 亲和柱; 固; 6ml/支; 支; 30; 15; 外购. 亲和树脂; 固; 10ml/瓶; 瓶; 2; 1; 外购. 离子交换填料; 固; Q Sepharose/ SP Sepharose 25ml/瓶; 瓶; 2; 1; 外购. Elisa显色液; 液; 500mL/瓶; 瓶; 20; 2; 外购. 胰蛋白胨; 固; 500g/瓶; 瓶; 10; 5; 外购. 酵母提取物; 固; 500g/瓶; 瓶; 10; 5; 外购. Bradford蛋白检测试剂盒; /; /; 盒; 10; 2; 外购. 一次性培养皿; /; /; 个; 10000; 1000; 外购. 一次性离心管; /; /; 个; 10000; 1000; 外购. 盖玻片; /; /; 个; 5000; 500; 外购. 一次性移液枪头; /; 200个/袋; 袋; 200; 10; 外购. 一次性孔板; /; /; 个; 3000; 100; 外购. SEC色谱柱; /; /; 根; 2; 1; 外购. SDS-PAGE电泳缓冲液干粉; 固; 20袋/盒; 盒; 10; 2; 外购. - 表2-5 本项目主要原辅材料理化性质表 序号; 名称; CAS号; 理化特性; 易燃易爆性; 毒理特性. 乙醇; 64-17-5; 无色液体，有酒香；分子式C2H6O，分子量46.07，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水=1）0.85（75%乙醇），饱和蒸气压5.33kPa（19℃），引燃温度363℃；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; 闪点12℃，爆炸极限（V/V）3.3%~19.0%; LD50：7060mg/kg（兔经口），7430mg/kg（兔经皮）； LC50：37620mg/m3（大鼠吸入，10h）. 液氮; 7727-37-9; 无色透明液体；分子式N2，熔点-210℃，沸点-196℃，微溶于水、乙醇。; 不燃; 无资料. 磷酸二氢钾; 7778-77-0; 白色结晶性粉末，密度2.338g/cm3，熔点252.6℃，溶于水，不溶于醇; 不燃; LD50：4640mg/kg（大鼠经口）. 二甲基亚砜; 67-68-5; 无色液体，密度1.1g/cm3，沸点189℃，熔点18.55℃，闪点95℃。; 不燃; LD50：18.9g/kg（大鼠经口）. 氯化钾; 7447-40-7; 白色结晶小颗粒粉末，密度1.98g/cm3，熔点770℃，沸点1420℃，闪点1500℃; 不燃; 无资料. 咪唑; 288-32-4; 白色至黄色结晶性粉末，易溶于水，密度1.0303g/cm3，熔点88℃，沸点257℃，闪点145℃; 不燃; LD50：18.8mg/kg（小鼠经口）. 注：二甲基亚砜用于细胞冻存 本项目能耗主要为电能和市政自来水，新鲜水年消耗量约311.5m3/a ，电年消耗量约 15万 kW·h/a。 4 、水平衡 本项目用水主要为实验用水和生活用水，项目新鲜水年用量 311.5m3/a， 外购纯水年用量 24.01m3/a ，年排水量 255m3/a。 本项目水平衡图详见图 2-1。 图 2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） |
| --- | --- |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | （一）施工期 本项目租赁南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园研发楼一期 A座 20层 2002室~ 2004室已建空置实验室，不新增用地和建筑 面积，充分利用原有功能布局并进行局部适应性改造，施工期主要涉及设备安装调试，主要为噪声，故本次评价不再对施工期的工艺流程和产排污环节做具体分析。 （二）营运期 本项目营运期主要建设重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务项目，项目建成后主要进行给国内外抗体药客户提供重组蛋白抗体定制服务以及抗体药客户早期发现提供技术服务。 1、工艺流程 图2-2 重组抗体表达流程图 工艺流程简述： （1）抗体设计与基因合成（外包） - ①抗体选择与设计：来源可以是天然抗体（杂交瘤来源）、人源化抗体、全人源抗体，或通过噬菌体展示/人工设计获得。 - 类型：lgG（最常见）、lgA、scFv（单链抗体）、Fab片段、双特异性抗体等。 - 序列获取：从杂交瘤细胞中通过iRT-PCR扩增重链（HC）和轻链（LC）可变区与恒定区基因；或从数据库（如IMGT、Kabat）获取已知抗体序列；或通过计算设计（如AI辅助抗体设计）。 - ②基因合成与优化： 密码子优化：根据宿主细胞（如CHO、HEK293）的密码子偏好对基因进行优化，提高表达效率。 基因合成：通过商业公司合成重链（HC）和轻链（LC）的编码DNA，或自行通过重叠PCR拼接。 （2）载体构建 构建表达载体，通常包含： 抗体基因（HC和LC，可能在一个或多个载体中） 哺乳动物表达元件：如CMV或EF1α启动子、polyA信号、信号肽（如lgk或lgα信号肽） 选择标记：如细胞培养抗生素、胰蛋白胨、氯化钠、酵母提取物等。 表达系统可能为单载体（双顺反子）或多载体共转染（HC与LC分开表达） （3）宿主细胞转染 常见宿主细胞：CHO细胞（中国仓鼠卵巢细胞）和HEK293细胞（人胚肾细胞）。 从液氮中复苏冻存的宿主细胞（如CHO-K1或293），在适宜培养基（如CD CHO、HER293）中复苏并扩增至足够数量，用于转染或筛选。 细胞转染方式主要为瞬时转染（用于快速获得少量抗体，用于初期验证），用PEI、Lipofectamine等试剂介导。 （4）上游细胞培养与抗体表达 在摇瓶或转瓶中进行细胞培养，加入293细胞系，培养类型如下： 批次培养：加入培养基。 补料批次：通过补加营养延长培养时间，提高产量。 灌流培养：持续换液，适合高密度、长时间培养，用于高价值抗体。 培养参数控制： 温度：37℃，pH：6.8~7.4，溶氧（DO）：30~60%，CO2浓度：维持pH。 监控细胞密度、活率、代谢物（如乳酸、氨）、抗体滴度等。 表达周期：3~7天。该过程产生微生物气溶胶G1、实验废液S1、废培养基S2和废耗材S3。 （5）下游抗体纯化 从培养上清液中分离和纯化目标抗体，去除杂质。 a、收获 离心/微滤：去除细胞及细胞碎片，获得澄清上清液。 深层过滤：进一步澄清。 b、初步捕获 proteinA/G/L亲和层析 proteinA高特异性结合IgG的Fc区，一步纯化可获得高纯度抗体； 洗脱：通常使用酸性缓冲液（pH3.0~3.5的柠檬酸或甘氨酸缓冲液）； 其他：对于非IgG类抗体，可能需要proteinL或其他亲和介质。 c、精纯 再次离子交换或尺寸排阻层析（SEC）去除聚合体、片段等。 目标：达到高纯度（＞98%）、低内毒素、低宿主残留。 缓冲液置换与浓缩：更换适合储存或后续应用的缓冲液（PBS）。调节抗体浓度至所需水平（如1~10mg/ml）。 该工序产生实验废液S1、废耗材S3、废纯化柱S4、废纯化液S5。 - （6）分析与质量控制 - 纯度分析： - SDS-PAGE：还原与非还原条件下分析单体、聚合体、片段； - SEC-HPLC：分析聚合体与片段含量（委外）； - ELISA/SPR/Octet：检测抗原结合活性； - 内毒素检测：＜5EU/mg或更低。 - 该工序产生废试剂盒（含试剂）S6。 - （7）制剂与保存 - 配方：通常为PBS或其他缓冲体系，添加稳定剂； - 剂型：液体或冻干粉； - 保存条件：-20℃/-80℃保存，部分可2~8℃短期保存； - 图2-3 重组蛋白真核表达工艺流程图 - 工艺流程简述： - （1）目标蛋白设计与基因获取（外包） - a、目标蛋白选择： - 明确蛋白功能、应用目的（如治疗、诊断、科研）； - 是否需要特定标签（如His-tag、FLAG、Fc融合等）； - 是否需要分泌表达（通过信号肽引导分泌至培养上清，利于纯化）； - b、基因获取与优化： - 来源：cDNA文库、RT-PCR、基因合成； - 密码子优化：根据宿主（如CHO、HEK293）的密码子偏好优化，提高表达；去除内含子；添加信号肽；添加标签、引入终止子与多克隆位点（MCS）； - （2）表达载体构建 - a、常用真核表达载体 - 哺乳动物：pcDNA3.1、pCMV、pEF1α、plRES、pTT5（用于CHO）、pOptiVEC等； - （3）宿主细胞选择与转染/转化 - a、常用真核宿主细胞 - 哺乳动物：HEK293（人胚肾）、CHO（仓鼠卵巢）表达系统 - b、基因导入方法 - 哺乳动物细胞转染方法： - 脂质体转染：如Lipofectamine3000、FuGENE； - 电转（Electroporation）； - 该工序产生实验废液S1。 - （4）细胞表达与培养（上游工艺） - a、培养方法 - 小试：摇瓶，6孔/24孔板； - b、表达系统类型（HEK293、CHO细胞外购） - HEK293或者CHO细胞瞬时表达：7天~2周 - c、诱导与培养条件优化 - 温度：通常37℃二氧化碳箱培养； - 观察CO2、溶氧度（DO）、pH值控制； - 诱导试剂：在对数生长期后期（如密度达到70~90%）； - 诱导方式： - 哺乳动物：通常不额外诱导（组成型启动子如CMV）； - 该工序产生微生物气溶胶G1、废培养基S1和废耗材S2。 - （5）收获上清与初步澄清 - a、细胞收集 - 上清表达（分泌型）：直接收集培养上清，细胞通过离心去除； - 胞内表达：细胞破碎（超声、高压匀浆、酶处理）后提取包涵体或可溶性蛋白。该工序产生实验废液S1。 - b、澄清 - 离心：去除细胞碎片； - 微滤/深层过滤：获得澄清上清液，用于后续纯化； - 该工序产生实验废液S6。 - （6）蛋白纯化 - 亲和层析 - His-tag：Ni-NTA/Co2+亲和柱，咪唑梯度洗脱； - FLAG-tag：Anti-FLAG M2亲和树脂； - GST-tag：Glutathione Sepharose，谷胱甘肽洗脱； - Fc融合蛋白：ProteinA/G层析； - 离子交换层析（IEX） - 阴离子交换（Q Sepharose）或阳离子交换（SP Sepharose）； - 根据等电点与表面电荷分离杂质。 - 该过程产生废耗材S3、实验废液S1、废吸附剂S7。 - 7、蛋白分析与质量控制 - 纯度与分子特性 - SDS-PAGE（还原/非还原）； - Western Blot（验证目标条带）； - SEC-HPLC/CE-SDS； - 浓度与活性 - BCA/Bradford 法测浓度； - 功能活性检测：如ELISA、SPR、细胞活性分析、结合实验等； - 理化与安全性质 - 内毒素检测（＜5~10EU/mg）； - 宿主残留：HCP、DNA、ProteinA等； - 稳定性分析：热稳定性、聚合倾向等。 - 该工艺产生实验废液S1、废试剂盒S6。 - 8、制剂与保存 - 按需添加稳定剂（如甘油、D-葡萄糖、胎牛血清），最终制成液体或冻干剂。 - 保存时期，短期：4℃（数日或数周），中期：-20℃，长期：-80℃或冻干保存。 - 9、包装发货 - 放入专用离心管内。 - 本项目实验室操作台定期采用酒精消毒，每周一次。 - 其他产污环节： - 废气 - 实验室操作台消毒过程会有乙醇废气G2产生。 - （2）废水 - 本项目实验人员衣服委外清洗，实验用的纯水外购。细胞培养箱和恒温水浴锅会有少量废水W1，实验室地面和实验台面清洁产生废水W2，实验器材再次清洗产生废水W3，灭菌锅产生废水W4，制冰机产生废水W5，员工办公生活，产生生活污水W6。 - （3）固体废物 - 本项目实验器具首次清洗废水作为清洗废液S8，各试剂用完后产生废试剂瓶S9，生物安全柜配套的高效过滤净化器产生废过滤器S10，使用的实验耗材拆包后产生废外包装材料S11，人员办公生活产生生活垃圾S12。 - 2、项目产污情况分析 - 本项目产污环节详见表2-6。 - 表2-6 本项目产污环节一览表 类别; 产污工序; 主要污染物; 处理措施及去向. - 废气; 消毒废气G1; 操作台等消毒; 乙醇（以非甲烷总烃表征）; 经通风系统无组织排放. 生物气溶胶G2; 实验过程; 生物气溶胶; 高效空气过滤器截留. - 废水; 实验设备排水W1; 细胞培养箱、恒温水浴锅; COD、SS; 清洁废水、设备排水、仪器清洗后道废水经高温高压灭菌锅灭活后与灭菌锅排水、制冰废水一起经大楼实验废水专用管道收集至中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理. 清洁废水W2; 地面清洁、实验台面清洁; COD、SS. 仪器再次清洗废水W3; 实验器材清洗; COD、SS、NH3-N、TP、TN. 灭菌锅排水W4; 灭菌锅灭菌; COD、SS. 制冰废水W5; 制冰; COD、SS. 生活污水W6; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 中丹生态生命科学产业园一期化粪池处理. - 固废; 实验废液S1; 实验过程; 试剂、废液; 危废处置单位安全处置. 废培养基S2; 细胞培养; 培养基. 废实验耗材S3; 实验过程; 实验耗材. 废纯化柱S4; 实验过程; 纯化柱. 废纯化液S5; 实验过程; 纯化液. 废试剂盒S6; 实验过程; 试剂. 废吸附剂S7; 实验过程; 吸附剂. 清洗废液S8; 清洗实验器具; 废液. 废试剂瓶S9; 实验过程; 试剂瓶. 废高效过滤净化器S10; 净化空气; 过滤净化器. 废外包装材料S11; 实验过程; 包装盒; 废旧物质回收单位. 生活垃圾S12; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. |
| --- | --- |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，租赁南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科 学产业园一期 A座 20层 2002~ 2004室现有研发实验室，建设“重组蛋白抗体研发和抗体药早期发现技术服务项目” 。 - 南京生物医药谷研发楼一期（现名中丹生态生命科学产业园一期）主要规划为医药研发。根据南京生物医药谷研发楼一期修编环境影响报告表批复（宁高管环表复〔2014〕31号）要求，2015年 5月 22日，南京高新技术产业开发区管理委员会以“宁高管环验〔2015〕17号”通过第一阶段（大楼主体）竣工环保验收。2015 年 6月18日，南京高新技术产业开发区管理委员会以“宁高管环验〔2015〕24号”通过第二阶段（配套环保设施）竣工环保验收。2020年 9月15日，由南京高新药谷开发建设有限公司组织完成 最终的第三阶段（企业入驻率 75%以上） 自主验收。本项目公用工程（供水、电设施）依托大楼，废水处理设施及排口依托中丹生态生命科学产业园一期。项目租赁区域已通过竣工环保验收，依托公用工程和环保工程（化粪池和实验废水处理站）已通过竣工环保验收并正常运行。项目建成运营后依托的废水收集和处理设施及排口（接管口）责任主体为南京生物医药谷建设发展有限公司，废气、噪声和固废处理设施及排口责任主体为本项 |

|  | 为本项目建设单位。 根据现场勘察，公司所在20层 2002~ 2004室目前为空置状态，无环境遗留问题。 本项目拟建区域现状详见图 2-4。 图 2-4 本项目拟建区域现状照片 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、环境空气质量现状 根据《江苏省环境空气质量功能区划》，项目所在地为二类区，大气环 境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标 准。 根据《2024年南京市生态环境状况公报》，南京市环境空气质量达到 二级标准的天数为 314天，同比增加 15天，达标率为 85.8% ，同比上升 3.9个百分点。其中，达到一级标准天数为 112天，同比增加 16天；未达到二级标准的天数为 52天（其中，轻度污染 47天，中度污染 5天），主要污染物为 O3和 PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为 28.3μg/m3，达标，同比下降 1.0%；PM10 年均值为 46μg/m3 ，达标，同比下降 11.5%；NO2年均值为 24μg/m3 ，达标，同比下降 11. 1%；SO2年均值为 6μg/m³,达标，同比持平；CO日均浓度第 95百分位数为 0.9mg/m3 ，达标，同比持平；O3 日最大 8小时浓度第 90百分位数为 162μg/m3，超标 0.01倍，同比下降 4.7%，超标天数为 38天，同比减少 11天。 综上所述，评价区 O3 超标，属于不达标区域。 - 针对所在区域大气不达标的现状，南京市政府按照“盯大户、查高值、 控源头、降扬尘、强执法、促整改、抓联动”的治气路径，制定年度大气计 划和分领域工作要点，以市政府印发的《南京市空气质量持续改善行动计划 实施方案》作为指引，明确 2024年至2025年目标，细化9个方面、30项重点任务、89条工作清单，全面推进大气污染物持续减排，产业、能源、交通绿色低碳转型。本项目废气污染物排放量很小，采取本报告提出的相关防治措施后，大气污染物能够达标排放，对周边大气环境影响较小。 - 2、地表水环境质量现状 - 根据《2024年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体处于良好水平。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）率为 100%，无丧失使用功能（《地 表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 3、声环境质量现状 - 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行环境保护目标声环境质量现状监测。 - 根据《2024年南京市生态环境状况公报》，全市监测区域声环境点 533个。2024年，城区区域声环境均值为55.1dB ，同比上升1.6dB；郊区区域噪声环境均值为52.3dB，同比下降0.7dB。全市监测道路交通声环境点 247个。城区道路交通声环境均值为67.1dB ，同比下降0.6dB；郊区道路交通声环境均值65.7dB，同比下降0.4dB 。全市功能区声环境监测点位20个，昼间达标率为 97.5%，夜间达标率为82.5%。 4 、生态环境质量现状 本项目拟建于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座2002-2004为已建建筑物，不新增用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不需要开展生态环境现状调查。 5 、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6 、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。同时，本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，位于中丹生态生命科学产业园一期A座20层2002~ 2004室，地面进行硬化处理，本项目将采取源头控制、分区防渗、应急响应等措施，发生地下水、土壤环境问题的可能性较小，因此，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
|  | 1 、大气环境保护目标 本项目厂界周边 500m 范围主要大气环境保护目标分布情况详见表 3-1 和附图2。 表3-1 主要环境保护目标 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离约/m. X; Y. 香溢紫郡 雅苑; 659657; 3561864; 约9500人; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; SE; 170. 南京江北新区高新实验小学; 659713; 3562063; 约1150人; 师生; SE; 300. 沿江街道中心幼儿园（亚泰分园）; 659885; 3562110; 约260人; 师生; SE; 495. 亚泰山语湖; 660076; 3562109; 约4500人; 居民; SE; 490. 2、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目拟建地不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 本项目实验过程产生的废气主要来源于实验区消毒废气，消毒废气经实验室通风系统无组织排放，污染物主要为乙醇，以“非甲烷总烃”表征。 厂内无组织挥发性有机物（以“非甲烷总烃”表征）排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6限值；厂界无组织废气非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。本项目厂内、厂界无组织废气排放标准限值详见表3-2和表3-3。 表3-2 厂区内挥发性有机物无组织排放最高允许限值 污染物项目; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在实验室外设置监控点; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-3 厂界无组织大气污染物排放标准限值 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 限值含义; 标准来源. 非甲烷总烃; 4; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值. - 废水排放标准 中丹生态生命科学产业园一期实施“雨污分流，生活污水与实验废水分流”的排水机制，本项目实验废水经中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理达标后与经化粪池处理后的生活污水一起经中丹生态生命科学产业园一期废水总排口接管至盘城污水处理厂集中处理达标后尾水排放至朱家山河。 本项目实验废水经大楼实验废水专用收集管线收集至中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理达《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中“生物医药研发机构 直接排放限值”后与经大楼生活污水专用管道收集的生活污水经化粪池处理后一起经中丹生态生命科学产业园一期污水总排口接管盘城污水处理厂集中处理。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。本项目废水接管标准和外排标准限值详见表3-4。 表3-4 本项目废水污染物接管排放标准限值 单位：mg/L，pH值无量纲 类别; 污染因子; 执行标准; 标准来源; 备注. 本项目实验废水接管标准; pH值; 6~9; 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中“生物医药研发机构 直接排放限值”; 本项目属于生物医药研发实验室，接管的盘城污水处理厂为城镇污水处理厂，接管标准执行DB32/3560-2019中的直接排放限值. COD; 60. SS; 50. NH3-N; 8. TP; 0.5. TN; 20. LAS; 3.0. 本项目生活污水接管标准; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 盘城污水处理厂接管标准. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准. TP; 8. TN; 70. 本项目依托的中丹生态生命科学产业园一期污水总排口接管标准; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 盘城污水处理厂接管标准. COD; 500. SS; 400. LAS; 20. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准. TP; 8. TN; 70. 本项目废水外排标准; pH值; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准; 本项目废水接管盘城污水处理厂处理后执行盘城污水处理厂的尾水排放标准. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）*. TP; 0.5. TN; 15. LAS; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 - 噪声排放标准 本项目施工期场界环境噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值；运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声排放执行标准限值详见表3-5。 表3-5 本项目噪声排放标准限值 时期; 边界名称; 执行标准; 类别; 标准限值*dB(A). 施工期; 施工场界; 《建筑施工噪声排放标准》 （GB12523-2025）; /; 70. 营运期; A座四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65. 注：本项目施工期和营运期仅昼间进行施工和研发 - 固体废物管理标准 一般工业固体废物、生活垃圾按照《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》（生态环境部公告2024年第4号）要求对一般工业固体废物和生活垃圾进行分类、编码；危险废物按照《国家危险废物名录（2025年）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号）进行分类、编码。 危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）等相关要求收集、贮存、运输。 固体废物的污染防治与管理工作还应按《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）和《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB3201/T1168-2023）等文件要求执行。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物产生及排放量详见表3-6。 表3-6 本项目污染物产生及排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 0.027; /; /; 0.027. 废水; 废水量; 255; /; 255; 255. COD; 0.0903; 0.0415/0.0773; 0.0488; 0.013. SS; 0.0501; 0.0301/0.0475; 0.02; 0.0026. NH3-N; 0.0055; 0.0008/0.0045; 0.0047; 0.001. TP; 0.0009; 0.0001/0.0008; 0.0008; 0.0001. TN; 0.0073; 0.0008/0.0033; 0.0065; 0.004. 固体废物; 危险废物; 实验废液; 0.02; 0.02; /; /. 废实验耗材; 0.5; 0.5; /; /. 废培养基; 0.002; 0.002; /; /. 废纯化柱; 0.001; 0.001; /; /. 废纯化液; 0.001; 0.001; /; /. 废试剂盒; 0.005; 0.005; /; /. 废吸附剂; 0.001; 0.001; /; /. 清洗废液; 0.8; 0.8; /; /. 废试剂瓶; 0.0005; 0.0005; /; /. 废高效过滤净化器; 0.03; 0.03; /; /. 合计; 1.3605; 1.3605; /; /. 一般工业固废; 废外包装材料; 0.1; 0.1; /; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.25; 1.25; /; /. 1、废气 本项目无组织废气排放量为VOCs0.027t/a，VOCs排放总量为0.027t/a。 项目新增大气污染物排放量在南京高新技术产业开发区范围内平衡。 2、废水 本项目废水及其污染物接管量/外排量分别为255m3/a。COD0.0488/0.013t/a、SS0.02/0.0026t/a、NH3-N0.0047/0.001t/a、TP0.0008/0.0001t/a、TN0.0065/0.004t/a。 项目新增的水污染物排放量在南京江北新区范围内平衡。 3、固体废物 项目产生的固体废物委托处置，固体废物零排放，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一 期 A座20层2002~ 2004室，不新增用地，不新增建筑面积，实验活动依托现有建筑，施工期仅进行局部适应性改造和设备安装调试，主要为噪声，且工期较短，故本次评价不对施工期进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、产排污分析 根据项目工程分析，项目废气主要为消毒废气、生物气溶胶。 （1）废气源强及达标排放情况 ①消毒废气 本项目采用75%乙醇对实验台面消毒，75%乙醇年用量50L（折合纯乙醇约0.034t/a）。消毒的乙醇在实验室内80%挥发，另20%残留在擦拭材料中，则挥发性有机物（以“非甲烷总烃”表征）产生量为0.027t/a，年排放时间约2000h/a，消毒废气产生速率为0.014kg/h。由于乙醇消毒使用较为分散，废气最终经通风系统无组织排放。 ②微生物呼吸气溶胶废气 本项目实验过程中，细胞培养等环节存在微生物气溶胶溢出的潜在风险。细胞培养等相关的实验操作在生物安全柜中进行，生物安全柜呈负压状态，配备的高效空气过滤器能够截留气溶胶，防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸。本项目生物安全柜设置紫外灭菌灯管+高效过滤净化器，对粒径 0. 12μm以上的气溶胶去除效率不低于 99.999%，项目实验规模很小且微生物呼吸气溶胶废气经过滤器过滤后排放量很小，不做定量分析。 本项目废气污染源强核算情况见表4-2，参数表见表4-1。 表4-1 本项目无组织废气排放参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度m; 面源长度m; 面源宽度m; 与正北方向夹角°; 面源有效排放高度m; 年排放时间h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y. 消毒; 658318; 3562332; 4; 10; 25; 0; 10; 2000; 正常排放; 非甲烷总烃; 0.014. 表4-2 本项目无组织大气污染物排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. /; 消毒; 非甲烷总烃; 加强管理; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准; 4; 0.027. 无组织排放. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.027. 表4-3 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 无组织; 非甲烷总烃; 0.027. 合计; 非甲烷总烃; 0.027. （2）环境影响及防治措施 ①无组织废气污染防治措施 本项目无组织废气源于消毒过程中产生的乙醇废气和细胞实验产生的少量微生物气溶胶，为减少无组织废气对周围环境的影响，建设项目拟采取以下措施： - 加强化学品和危险废物的密闭贮存。有机试剂密闭存储于试剂瓶中，取用前后及时加盖密封，避免外溢；含挥发性物料的危险废物密闭包装贮存，定期委托有资质单位处置。 - 加强化学品使用管理。实验涉及的挥发性试剂按需使用，乙醇消毒定点、定量进行，避免挥发性试剂过量使用，造成无组织排放增加。 - 加强实验室排风换气系统维护管理，保证连续运行，及时将实验室内无组织废气排出，减少其在室内的累积。 - 涉及排放微生物气溶胶的实验工序在生物安全柜中进行，生物安全柜配套的高效过滤净化器对微生物气溶胶去除率不低于99.999%，对高效过滤净化器滤芯定期更换。 - 加强项目运行管理和环境管理。通过加强职工环保意识，提高实验人员实验操作水平，多种措施并举，减少污染物排放。 （3）废气污染物监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件要求，本项目废气污染源监测计划见表4-4。 表4-4 本项目营运期废气监测工作计划 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 无组织; 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; NMHC; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 厂区内（实验室门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上位置设置1～2个监控点）; NMHC; 一年一次; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6. 注：厂界内无组织监测点位为项目租用实验区门口，厂房外无组织监测点位为项目实验区内（实验室之间）。 （4）小结 综上所述，本项目废气对周围大气环境影响较小，不会改变项目所在地的环境功能级别，因此本项目的大气环境影响是可以接受的。 （二）废水 1、源强核算 根据建设单位提供资料，经水平衡分析，本项目排放的废水为实验废水和生活污水，本项目水平衡图详见图 2-1。 （1）实验废水 实验废水包括：实验设备排水（W1）、实验室地面和实验台清洁废水 （W2）、实验器材再次清洗废水（W3）、灭菌锅排水（W4）、制冰废水（W5）。 ①实验设备排水（W1） 实验设备用水主要为细胞培养箱和恒温水浴锅用水。 根据建设单位提供资料，细胞培养箱和恒温水浴锅用水为外购纯水，水循环利用，定期补给，细胞培养箱会产生凝结水，恒温水浴锅会定期更换排水。根据建设方提供资料，年排水量约2m3/a，废水主要污染物为 COD： 80mg/L、SS：50mg/L。 ②清洁废水（W2） 本项目实验区、办公区地面、实验台面需要每天清洁，地面采用拖地的方式，按1.5L/m2·次计，地面清洁面积约200m2，清洁用水年用水量（自来水）75m3/a，实验台面用水量25m3/a，废水产生系数以0.8计，则清洁废水量为 80m3/a。类比同类型实验室，主要污染物及浓度为 COD：300mg/L、SS：200mg/L。 ③再次清洗废水（W3） 根据建设单位实验室操作规范，实验器材清洗过程中须先用自来水预 振荡清洗1遍，然后刷洗1遍、冲洗 2遍，最后用纯水润洗1遍。实验器材清洗用水量约 25m3/a（其中自来水 24m3/a ，纯水 1m3/a）。首次清洗用水量约 1.0m3/a，排水系数取 80%，则首次清洗废水量为 0.8t/a，纳入实验废液，按照危险废物管理；再次清洗用水量 24m3/a ，排水系数取 80% ，再次清洗废水量为 19.2m3/a。 因此，实验器材清洗首次清洗废水 0.8t/a ，作为实验废液，按照危险废 物管理；实验器材再次清洗废水19.2m3/a。类比同类型实验室清洗废水，主要污染物及浓度为 COD：700mg/L、 SS：200mg/L 、NH3-N：50mg/L 、TP：6mg/L ，TN：70mg/L。 ④灭菌锅排水（W4） 根据建设单位提供资料，本项目设 1台高温高压灭菌锅用于生物实验 产生的危险废物和含微生物废水的灭菌灭活处理（121℃ ,30min），灭菌 锅用水为纯水，年用纯水 3.0m3/a ，考虑加热蒸发和使用损耗，排污系数取 60%，灭菌锅排水量约 1.8m3/a；灭菌时将所需灭菌物料装入灭菌袋后进行 灭菌，灭菌物料不与灭菌锅内的水直接接触，因此，产生的灭菌锅排水，类比同类型工艺，主要污染物及浓度为 COD：80mg/L 、SS：50mg/L。 ⑤制冰废水（W5） 根据建设单位提供资料，本项目实验设备需要使用冰块，项目设置 1台制冰机，制冰用水为纯水，制冰率约 80% ，项目年用冰量约 8.0t/a ，会产 生凝结水排水，制冰机年用水量 10m3/a ，排水量 2.0m3/a 。制冰凝结水较清 洁，类比同类型工艺，主要污染物为 COD：50mg/L 、SS：50mg/L。 实验设备排水、清洁废水、再次清洗废水等可能涉及活性细胞的废水收集后经高温高压灭菌锅灭活后与灭菌锅排水、制冰废水经大楼实验废水专用管道收集至中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站。 （2）生活污水（W6） 本项目劳动定员 10人，年工作 250天，不设食堂和住宿，参照《建筑 给水排水设计标准》（GB50015-2019），每人每天用水量以 50L/（人·d） 计，则生活用水量为 187.5m3/a 。根据《排放源统计调查产排污核算方法和 系数手册》，本项目位于江苏省，属于四区，产污系数以 0.8 计，则生活污 水产生量为 150m3/a 。生活污水主要污染物及浓度为 COD：350mg/L 、SS： 200mg/L 、NH3-N：30mg/L 、TP：5mg/L ，TN：40mg/L。 表4-5 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 类别; 废水量t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 治理措施; 污染物排放量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/. 浓度mg/L①; 排放量t/a. 实验设备排水 （W1）; 2; COD; 80; 0.00016; 高温高压灭菌灭活+中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站; /; /; /; /. SS; 50; 0.0001; /; /; /; /. 清洁废水 （W2）; 80; COD; 300; 0.024; /; /; /; /. SS; 200; 0.016; /; /; /; /. 再次清洗废水 （W3）; 19.2; COD; 700; 0.0134; /; /; /; /. SS; 200; 0.0038; /; /; /; /. NH3-N; 50; 0.001; /; /; /; /. TP; 6; 0.00012; /; /; /; /. TN; 70; 0.0013; /; /; /; /. 高压灭菌锅排水 （W4）; 1.8; COD; 80; 0.0001; 中丹生态生命科学园一期实验废水处理站; /; /; /; /. SS; 50; 0.00009; /; /; /; /. 制冰废水 （W5）; 2; COD; 50; 0.0001; /; /; /; /. SS; 50; 0.0001; /; /; /; /. 混合实验废水; 105; COD; 360; 0.0378; 灭菌灭活+中丹生命科学产业园实验废水处理站; 36; 0.0038. SS; 191; 0.0201; 19; 0.002. NH3-N; 9.5; 0.001; 2; 0.0002. TN; 12.4; 0.0013; 5; 0.0005. TP; 1.14; 0.00012; 0.1; 0.00001. 员工办公生活; 150; COD; 350; 0.0525; 化粪池; 300; 0.045. SS; 200; 0.03; 120; 0.018. NH3-N; 30; 0.0045; 30; 0.0045. TP; 5; 0.0008; 5; 0.0008. TN; 40; 0.006; 40; 0.006. 综合废水; 255; COD; 354; 0.0903; /; 191; 0.0488; 盘城污水处理厂; 50; 0.013. SS; 196; 0.0501; 78.4; 0.02; 10; 0.0026. NH3-N; 21.6; 0.0055; 18.4; 0.0047; 5; 0.001. TP; 3.5; 0.0009; 3.2; 0.0008; 0.5; 0.0001. TN; 28.6; 0.0073; 25.5; 0.0065; 15; 0.004. （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表 4-6。 表 4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TP TN; 盘城污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 依托中丹 生态生命 科学产业 园一期化 粪池; /; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放口 □车间或车间处 理设施排放口. 2; 实验废水; COD SS NH3-N TP TN; /; 高温高压 灭活+ 中 丹生态生 命科学产 业园一期 实验废水 处理站; “芬顿氧化+水解酸化+AO膜生物反应+芬顿氧化+活性炭过滤”; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 本项目所依托的中丹生态生命科学产业园一期废水间接排放口基本情况见表 4-7。 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度 （°）; 纬度（°）; 名称; 污染物 种类; 排放 标准. 1; DW001; 118.6958; 32.1833; 0.0255; 接管盘城污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 盘城污水处理厂; pH值; 6~9（无量纲）. COD; 50mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 5mg/L. TP; 0.5mg/L. TN; 15mg/L. 表4-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 （mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; 废水量; /; 1.02; 255. COD; 191; 0.0002; 0.0488. SS; 78.4; 0.00008; 0.02. NH3-N; 18.4; 0.00002; 0.0047. TP; 3.2; 0.000003; 0.00081. TN; 25.5; 0.00003; 0.0065. 全厂排放口合计; 废水量; 255. COD; 0.0488. SS; 0.02. NH3-N; 0.0047. TP; 0.0008. TN; 0.0065. 注：本项目废水依托中丹生态生命科学产业园一期废水总排口排放，表中废水排放量 仅为本项目的排放量。 2 、环境影响及防治措施 （1）中丹生态生命科学产业园一期废水处理设施依托可行性分析 本项目所在中丹生态生命科学产业园一期实行“雨污分流，实验废水和 生活污水分流”的排水机制，本项目实验废水和生活污水收集和处理设施依 托中丹生态生命科学产业园一期。 中丹生态生命科学产业园一期设有生活污水和实验废水专用收集管道，化粪池和专用实验废水处理站。中丹生态生命科学产业园一期现有废水收集设施、化粪池、实验废水处理站已通过竣工环保验收， 目前正常运行，实验废水处理站出口设有水质监控点和在线监控设施。 ①处理工艺流程 实验废水处理站主要采用“芬顿氧化+水解酸化+AO膜生物反应+芬顿 氧化+活性炭过滤”工艺对实验废水进行预处理。其主要处理工艺流程详见图 4-1。 图4-1 中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站工艺流程示意图 ②处理效率 中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站设计处理效率详见表4-9 表4-9 实验废水处理站设计处理效率一览表 处理单元; 指标; COD; SS; NH3-N; TN; TP. 前置芬顿; 进水指标（mg/L，pH值无量纲）; 800; 350; 30; 40; 8. 出水指标（mg/L，pH值无量纲）; 500; 200; 30; 40; 6. 去除率（%）; 38; 43; 0; 0; 25. 水解酸化池; 进水指标（mg/L，pH值无量纲）; 500; 200; 30; 40; 6. 出水指标（mg/L，pH值无量纲）; 350; 150; 30; 40; 6. 去除率（%）; 30; 25; 0; 0; 0. AO膜生物反应; 进水指标（mg/L，pH值无量纲）; 350; 150; 30; 40; 6. 出水指标（mg/L，pH值无量纲）; 60; 50; 6; 15; 0.8. 去除率（%）; 83; 67; 80; 63; 87. 后置芬顿; 进水指标（mg/L，pH值无量纲）; 60; 50; 6; 15; 0.8. 出水指标（mg/L，pH值无量纲）; 30; 35; 6; 15; 0.4. 去除率（%）; 50; 30; 0; 0; 50. 活性炭过滤; 进水指标（mg/L，pH值无量纲）; 30; 35; 6; 15; 0.4. 出水指标（mg/L，pH值无量纲）; 30; 25; 6; 15; 0.3. 去除率（%）; 0; 29; 0; 0; 25. 出水指标 （mg/L，pH值无量纲）; 30; 25; 6; 15; 0.3. 接管指标 （mg/L，pH值无量纲）; 60; 50; 8; 20; 0.5. 根据《阳光安津（南京）生物医药科技有限公司离子通道靶点药物研发项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目与本项目共用中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站。中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站达标情况详见表4-10。 表4-10 中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站达标情况表 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/L，pH值无量纲）. 2023年9月12日; 2023年9月13日; 执行标准; 评价. 中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站出口; pH值; 7.2~7.7; 7.1~7.6; 6~9; 达标. COD; 14; 41; ≤60; 达标. SS; 8; 8; ≤50; 达标. NH3-N; 0.051; 0.052; ≤8; 达标. TP; 0.40; 0.44; ≤0.5; 达标. TN; 1.94; 2.18; ≤20; 达标. ③依托可行性 中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站的设计处理能力为90m3/d 。本项目产生的实验废水 105m3/a（0.42m3/d）排入该实验废水处理站处理，约占其设计处理能力的 0.47% ， 占比很小。因此，从水量上来讲，本项目实验废水进入中丹园污水预处理站处理可行。 本项目产生的实验废水不涉及难降解、重金属、氟化物等有毒有害污 染物，不涉及含辐射废水；项目生物实验产生的废水经高温高压灭活后接管中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站，根据表 4-6和表 4-10，本 项目产生的混合实验废水水质满足中丹生态生命科学产业园一期实验废水进水指标要求。 综上，本项目实验废水依托中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站可行。 （2）盘城污水处理厂接管可行性分析 本项目所在的中丹生态生命科学产业园一期实验废水和生活污水分别经实验废水处理站和化粪池预处理后经污水总排口一并接管盘城污水处理 厂集中处理达标后排入朱家山河，最终汇入长江南京段。 1、盘城污水处理厂简介 江北新区盘城污水处理厂日处理能力为 8.5万吨，其中一期 2万吨废水处理采用“倒置 A2O+二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池+纤维转盘过滤+加氯接触消毒”工艺，二期 6.5万吨废水处理采用“改良 A/A/O（五段）生物反应池+平流双层二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池工艺+滤布滤池+加氯接触池”工艺。盘城污水处理厂废水处理工艺流程见图 4-2。 图 4-2 盘城污水处理厂工艺流程图 2、接管可行性分析 a 、管网接管可行性分析 本项目属于盘城污水处理厂接管范围，项目所在区域管网已铺设到位， 接管具有可行性。 b 、水量接管可行性分析 盘城污水处理厂已建成日处理能力 8.5万吨，本项目日排放废水接管量 约 1.02m3/d（255m3/a），约占盘城污水处理厂处理能力的 0.0012% ，占比 很小，对其正常处理几乎没有冲击影响，故本项目水量接管具有可行性。 c 、水质接管可行性分析 本项目接管废水浓度与盘城污水处理厂接管水质标准相符性分析详见表 4-11。 表4-11 盘城污水处理厂接管水质标准相符性分析 类别; pH值; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 本项目接管废水浓度 （mg/L，pH值无量纲）; 6~9; 191; 78.4; 18.4; 3.2; 25.5. 接管进水水质标准 （mg/L，pH值无量纲）; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70. 是否满足; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 综上，本项目接入盘城污水处理厂具有可行性。 3 、废水监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废 水污染源监测点位、监测项目、监测频次详见表 4-12。 表4-12 废水污染源监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次*; 执行排放标准. 中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站出口; pH值、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年; 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2“五、生物医药研发机构 直接排放限值”. 中丹生态生命科学产业园一期污水总排口; pH值、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准. 注：*本项目产生的废水依托中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理和总排口接管排放，废水污染源自行监测优先引用中丹生态生命科学产业园一期自行监测数据。 4 、小结 本项目产生的废水主要为实验废水和生活污水。实验产生的再次清洗废水、地面清洁废水、实验设备排水经高温高压灭活后与灭菌锅排水、制冰废水一起依托中丹生态生命科学产业园一期实验废水专用收集管道收集至实验废水处理站处理达《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表 2中“生物医药研发机构 直接排放限值”与经化粪池处理后的生活污水一起接管盘城污水处理厂集中处理，尾水达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入朱家山河，最终汇入长江南京段，对周边地表水环境影响较小。 （三）噪声 本项目噪声主要来源于实验设备，主要高噪声设备包括生物安全柜、磁力搅拌器、制冰机、离心机等。 1 、源强核算 本项目所属行业为[M7340]医学研究和试验发展，无行业污染源源强核 算技术指南，因此本次核算按照《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中原则及要求进行核算，核算主要采用类比法。 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）并类比同类型设备，本项目主要噪声源强详见表 4-13。 表 4-13 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 数量（台/套）; 声源源强（单台设备） /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置*/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离（m）. 中丹生态生命科学产业园一期A座20层; 生物安全柜; 2; 80; 选用低噪声设备、隔声减振; -2.69; 1.74; -0.07; 2; 69; 昼间; 20; 49; 1. 磁力搅拌器; 1; 70; 5.06; -0.15; 0.05; 4; 54; 20; 34; 1. 制冰机; 1; 75; 8.50; -1.14; 0.11; 2.9; 59.7; 20; 39.7; 1. 离心机; 1; 80; 7.06; 1.52; 0.03; 4; 64; 20; 44; 1. 注：*以 2002~2004室中心为（0，0，0），建筑物插入损失以 20dB(A)计。 2 、环境影响及防治措施 本项目周边 50米无声环境敏感保护目标。根据《建设项目环境影响报 告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要开展声环境 影响专项评价。 （1）噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为生物安全柜、磁力搅拌器、制冰机、离心机等， 最大单台设备噪声源强为 80dB(A)。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的公式 预测，预测结果详见表 4-14。 表 4-14 本项目厂界噪声贡献值预测一览表 单位：dB(A) 类别; A座东边界; A座南边界; A座西边界; A座北边界. 厂界噪声贡献值; 49.5; 49.1; 48.4; 50.5. 昼间标准限值; 65; 65; 65; 65. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表 4-14，本项目建成运营后，中丹生态生命科学产业园一期 A座 边界昼间噪声贡献值满足 《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）3 类标准要求。 （2）噪声污染防治措施分析 ①选用低噪声设备，防止设备噪声过高而对周围环境产生较大的影响。 ②合理布置高噪声实验设备位置，尽量远离厂界。 ③在有固定位置的机械设备底部采取基础减振，设置软连接等措施， 避免设备振动而引起的噪声值增加。 ④实验室厂房隔声措施。 3 、噪声监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件要求， 本项目噪声监测点位、监测项目、监测频次详见表 4-15。 表 4-15 本项目营运期噪声环境监测工作计划 监测点位; 监测项目; 频次*; 执行标准. 中丹生态生命科学产业园A座四周外1m; 连续等效A声级; 1次/每季（仅监测昼间噪声）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 注：*本项目建成运营后仅昼间实验。 4 、小结 本项目噪声源主要为生物安全柜、磁力搅拌器、制冰机、离心机等运 行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、合理布局、隔声减振等降噪措施， 噪声昼间排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，对周边声环境影响较小。 （四）固体废物 本项目产生的固废主要为危险废物（实验废液、废实验耗材、废样品、 废紫外灯管、废高效过滤净化器、废滤芯、沾染类废包装材料等）、一般 工业固废（未沾染类废包装材料）和生活垃圾。 1 、源强核算 本项目所属行业为[M7340]医学研究和试验发展，无行业污染源源强核 算技术指南，因此，本次核算按照《污染源源强核算技术指南准则》 （HJ884-2018）中原则及要求进行核算，核算主要采用类比法、物料衡算法和产污系数法。 （1）实验废液（S1） 实验废液为载体构建、细胞转染、细胞培养、纯化、收获上清、初步澄清、质量分析等实验废液产生量约 0.02t/a 。 - 废培养基（S2） 项目细胞培养需要添加293培养基、DMEM培养基，试验后产生废培养基2kg/a。 - 废实验耗材（S3） 因细胞实验对环境的洁净度要求极高，为避免交叉污染和减少微生物污染，实验耗材均为一次性类型，使用后废弃。实验过程中，会产生沾染实验品或化学品的纸巾、一次性滴管、一次性培养皿、一次性孔板、一次性离心管、一次性移液枪头、废冻存管、废玻璃电极、一次性手套、一次性口罩等实验废材，产生量约 0.5t/a。 （4）废纯化柱（S4） 实验过程中产生的废纯化柱年产生量约 0.001t/a。 （5）废纯化液（S5） 实验过程产生的废纯化液产生量约0.001t/a。 （6）废试剂盒（S6） 实验过程产生废试剂盒量约0.005t/a。 （7）废吸附剂（S7） 蛋白纯化过程产生废吸附剂约0.001t/a。 （8）清洗废液 实验器材首次清洗产生量约 0.8t/a。 （9）废试剂瓶（S9） 实验过程消耗的试剂种类较多，产生的废试剂瓶量约0.0005t/a。 （10）高效过滤净化器（S10） 细胞实验会产生微生物气溶胶，经生物安全柜配备的高效过滤净化器处理后排放，高效过滤净化器定期更换，废高效过滤净化器年产生量约0.03t/a。 （11）废外包装材料（S11） 实验使用的原料废外包装材料产生量约 0.1t/a。 （12）生活垃圾（S12） 本项目劳动定员 10人，以每人每天垃圾产生量 0.5kg 计，年工作 250d/a， 则生活垃圾年产生量约1.25t/a。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日施行）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2025 版）等文件要求，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目副产物属性判定结果详见表 4-16 ，本项目固体废物类别、属性和数量等 情况详见表 4-17 ，本项目固体废物产生处置情况详见表 4-18。 表 4-16 本项目副产物属性判定结果表 副产品名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 废实验耗材; 实验过程; 固; 乳胶手套、口罩等; 0.5; √; /; 《固体废物鉴别标准（通则）》 (GB34300-2017). 实验废液; 实验过程; 液; 无机盐、有机物、细胞等; 0.02; √; /. 废培养基; 实验过程; 固/液; 有机物; 0.002; √; /. 废纯化柱; 实验过程; 固; 纯化柱; 0.001; √; /. 废纯化液; 实验过程; 液; 纯化液; 0.001; √; /. 废试剂盒; 试剂消耗; 固; 试剂盒、试剂; 0.005; √; /. 废吸附剂; 实验过程; 液; 吸附剂; 0.001; √; /. 清洗废液; 器材清洗; 液; 废液; 0.8; √; /. 废试剂瓶; 试剂消耗; 固; 试剂瓶、试剂; 0.0005; √; /. 废高效过滤净化器; 微生物气溶胶处理系统; 固; 微生物气溶胶、纤维; 0.03; √; /. 废外包装材料; 实验过程; 固; 废纸盒、废塑料; 0.1; √; /. 生活垃圾; 办公; 固; 瓜皮纸屑; 1.25; √; /. 表4-17 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 预测产生量t/a. 1; 废实验耗材; 危险废物; 实验过程; 固; 乳胶手套、口罩、塑料橡胶等; 《国家危险废物名录》（2025年版）; T/In; HW49 900-041-49; 0.5. 2; 实验废液; 实验过程; 固; 无机盐、有机物、细胞等; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.02. 3; 废培养基; 实验过程; 固/液; 有机物; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.002. 4; 废纯化柱; 实验过程; 固; 纯化柱; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.001. 5; 废纯化液; 实验过程; 液; 纯化液; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.001. 6; 废试剂盒; 试剂消耗; 液; 试剂盒、试剂; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.005. 7; 废吸附剂; 实验过程; 液; 吸附剂; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.001. 8; 清洗废液; 器材清洗; 液; 废液; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.8. 9; 废试剂瓶; 试剂消耗; 固; 试剂瓶、试剂; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.0005. 10; 废高效过滤净化器; 微生物气溶胶处理; 固; 微生物气溶胶、纤维; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.03. 11; 废外包装材料; 一般工业固废; 实验过程; 固; 废纸盒、废塑料; /; /; SW17; 0.1. 12; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公; 固; 瓜皮纸屑; /; /; SW62; 1.25. 本项目固废处置方式具体见表4-18。 表4-18 本项目固体废物产生及处置情况 工序; 装置; 固废名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 实验过程; /; 废实验耗材; 危险废物; 核算法; 0.5; 委托有资质单位处置; 0.5; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置. 实验过程; /; 实验废液; 核算法; 0.02; 0.02. 实验过程; /; 废培养基; 核算法; 0.002; 0.002. 实验过程; /; 废纯化柱; 核算法; 0.001; 0.001. 实验过程; /; 废纯化液; 核算法; 0.001; 0.001. 试剂消耗; /; 废试剂盒; 核算法; 0.005; 0.005. 实验过程; /; 废吸附剂; 核算法; 0.001; 0.001. 器材清洗; /; 清洗废液; 核算法; 0.8; 0.8. 试剂消耗; /; 废试剂瓶; 类比法; 0.0005; 0.0005. 生物安全柜配套消毒及微生物气溶胶处理系统; /; 废高效过滤净化器; 类比法; 0.03; 0.03. 办公; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 1.25; /; 1.255; 环卫部门处置. 原料外包装材料; /; 废外包装材料; 一般工业固废; 类比法; 0.1; /; 0.1; 出售给废旧物资回收单位. 2、环境影响及防治措施 （1）危险废物 ①危废暂存设施 a 、危废暂存设施选址相符性分析 本项目拟设 1处 1m2的危废暂存间，危废暂存间选址不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡；不属于法律法规规定的其他禁止贮存危险废物地点；满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，依法进行环境影响评价。本项目新建危废暂存间的选址符合要求。 b 、危险废物贮存容积相符性分析 本项目危险废物主要实验废液、废实验耗材、废培养基、废纯化液、废纯化柱、废试剂盒、 废高效过滤净化器、废吸附剂、清洗废液、废试剂瓶等，项目建成后年最大危废产生量约1.36t/a。 本项目拟设置一处面积1m2的危废暂存间，危废暂存库最大贮存量按照 1m2可以贮存 0.8t危废计，危废暂存间最大存储量约0.8t。根据建设单位提供资料，本项目建成后危险废物每季度处置一次，最大存储量按照不利情况，半年产生量计为0.38t ，拟建危废空间暂存库满足本项目危险废物暂存需求。 ②危险废物收集、贮存环境影响分析 危险废物在收集、贮存时，应符合如下要求： a、根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》等要求建立危险废物管理台账，如实记载危险废物的种类、数量、产生环节、贮存、利用处置等信息。 b、按“GB18597-2023”要求建设危废暂存间，危废暂存间须满足“防风、防晒、防雨、防渗、防腐”等要求；根据危险废物的种类和特性分区、分类贮存；性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；液态危险废物应装入容器内贮存，使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，制定危险废物贮存设施环境管理制度和危险废物管理台账并保存；配备应急通讯设备、照明设施和消防设施等应急物资并按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展应急演练和培训。 c、按照“HJ1276-2022”要求设置危险废物贮存设施警示标志牌、危险废物贮存分区标志；危险废物包装容器张贴的危险废物特性标签应根据危险废物的危险特性印刷相应的危险特性警示图形，警示标志牌和标签信息应 根据危险废物的实际情况准确填写。 d、生物实验产生的实验废液等危险废物须先用专用高温高压灭菌锅灭菌灭活预处理并用专用容器包装完好后方能在危废暂存间暂存。 e、根据《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB3201/T1168-2023）和《江苏省实验室危险废物环境管理指南》要求：本项目实验室产生的危险废物严格按照规范和指南要求分类管理；各类危险废物采用不同背景颜色的标签：有机废液使用蓝色（色值 C92 M75 Y0 K0），无机废液使用橘黄色（色值C0 M63 Y91 K0），固态废物使用白色（色值 C0 M0 Y00 K0）。 f、危险废物的包装容器破损后应按危险废物管理和处置。 ③危险废物申报分析 a、应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，建成运营前制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省固体废物动态管理信息系统”中备案。 b、在“江苏省固体废物动态管理信息系统”中如实规范申报危险废物信息，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。运营过程中管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。 ④危险废物运输过程环境影响分析 本项目产生的危险废物转移运输过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号），危险废物运输中应做到以下几点： a、危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许 可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。 c、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，证上应 注明废物来源、性质和运往地点。 d、组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路 线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ⑤危险废物处置可行性分析 本项目主要危废类别为HW49，包括废实验耗材（900-041-49）、实验废液、废培养基、废纯化柱、废纯化液、废吸附剂、清洗废液、废试剂瓶、废高效过滤净化器（900-047-49）。 根据对周边危废处置单位调查，本项目危废可委托南京卓越环保科技有限公司（批准经营范围包括900-023-29、900-039-49、900-047-49等）或南京威立雅同骏环境服务有限公司（批准经营范围包括900-039-49、900-041-49、900-047-49等）等公司委托处置，处置单位目前仍有余量接纳，因此本项目实验室产生的危废可有效处置。 本项目危废可委托以上危废处置单位安全处置，不会对周围环境产生二次污染。 （2）一般工业固废 本项目产生的一般工业固废为未沾染类废外包装材料，产生后收集综合利用处置，不在实验室内暂存。 （3）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾按照《南京市垃圾分类管理条例》等文件进行分类后依托 A座 20层垃圾收集间集中收集后委托环卫部门处置。 3 、小结 综上，本项目产生的危险废物委托有资质单位处置，一般工业固体废物综合利用处置，生活垃圾委托环卫部门处置。项目产生的固体废物均能进行安全有效合理处置，固体废物“零排放” ，对环境影响较小。 （五）地下水、土壤 （1）污染源及途径 正常工况下，本项目涉及的环境风险物质不泄漏，固体废物包装完好，试剂暂存处、危废暂存间、实验区等地面防渗良好，不会对地下水、土壤 环境造成影响。事故状态下，本项目可能污染地下水、土壤途径主要有存 储的化学品泄漏、暂存的危险废物包装以及地面防渗层破损，导致危险废 物泄漏至土壤和地下水中以及事故时消防废水外溢，对地下水和土壤造成 影响。 本项目位于中丹生态生命科学产业园一期 A座20楼，租赁实验室已建 成，地面已做好硬化、防渗等处理措施，原辅料、危险废物分别放置在专用试剂柜、防爆柜和危废暂存间内，基本无污染地下水和土壤的途径，对地下水和土壤环境影响较小。 （2）地下水、土壤污染防治措施 ①源头控制措施 本项目主要的地下水、土壤污染源为实验区、试剂暂存处、危废暂存间等。污染源头的控制包括对于上述各类设施，严格按照国家相关规范要求，采取相应的防腐、防渗措施，实验过程中防止和降低污染物的“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏引起环境风险事件降低到最低程度，设置视频监控，做到污染物“早发现、早处理”。 ②分区防渗措施 本项目实验区、试剂暂存处、危废暂存间等属于重点防渗区，仓库、细胞室、办公区为简单防渗区。重点防渗地面设置等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ，渗透系数≤1×10-7cm/s 或者参照 GB18598-2023执行；液态危废设置防渗漏托盘，泄漏污染物及时收集；分类分区暂存各类化学品，设置专用试剂柜和防爆柜进行暂存。 ③应急响应 制定突发环境事件应急预案，配置应急设施，一旦发现地下水、土壤可能受到影响，立即启动应急措施控制环境影响。 （六）生态 本项目位于南京江北新区中丹生态生命科学产业园一期 A座已建厂房内，不新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，不需要设置生态保护措施。 （七）环境风险 1 、项目环境风险调查、风险潜势判断和评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1和B.2和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A中相关内容，识别本项目风险物质。 当只涉及一种危险物质时，该物质总量与其临界量比值，即为 Q ，当 存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1 ，q2 ，... ，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1 ，Q2 ，... ，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3） Q≥100。 本项目主要危险物质主要来源于原辅料（实验试剂和消毒用75%乙醇） 和危险废物。本项目识别的危险物质主要为二甲基亚砜、75%乙醇、实验废 液等。本项目 Q值见表 4-19。 表4-19 本项目危险物质数量与临界量比值表 序号; 试剂名称; CAS号; 最大储存量（t）; 临界量Qn （t）; Q. 1; 乙醇; 64-17-5; 0.013（折纯后）; 500; 0.00003. 2; 危险废物（COD浓度≥10000mg/L的废液）; /; 0.4; 10; 0.04. 合计; 0.04003. 本项目风险物质的量与临界量比值Q为0.04003，小于1，则项目环境风险潜势为I，可进行简单分析，无需进行风险专项评价。 （2）各环境要素风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为乙醇和实验废液等。环境风险识别及典型事故情形见表4-20。 表4-20 项目风险物质数量与临界量比值 危险单元; 潜在风险源; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 实验室、试剂暂存处; 实验室、试剂暂存处; 乙醇; 泄漏、火灾、爆炸; 扩散、渗透、吸收; 周边居民、地表水、地下水等. 危废收集点; 危险废物; 实验废液等; 泄漏; 扩散、渗透、吸收; 周边居民、地表水、地下水等. （3）环境风险防范措施及应急要求 1）泄漏事故风险防范措施 ①制定实验废液收集管理制度，杜绝收集过程中“跑、冒、滴、漏”等现象发生，杜绝偷排； ②定期对原料、检测设备、废液暂存等区域进行检查维护，减少泄漏事故发生； ③做好危废暂存间、试剂耗材间防渗措施，加强培训管理，确保防渗措施无破损，减少泄漏事故发生。 2）物料存储 应储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破坏，储存温度不宜超过30℃，防止阳光直射，保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。 3）火灾或爆炸防范措施 ①涉及乙醇等易燃试剂的场所，严禁烟火带入，储存场所应设有明显的禁止烟火安全标志。 ②涉及试剂存放、使用的场所均需设置灭火器等消防器材。 ③加强员工专业培训、制定合理操作规程，定期对职工进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、操作规程、灭火器的使用方法、疏散逃生知识等，加强职工防火意识，确保职工掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 4）其他风险防范措施 危废暂存库需要编制周围企业和人员分布图，指定具体联络人并记录联络人的电话，当发生比较大的事故时，组织人员迅速撤离现场。撤离过程中要请求环保、消防等部门协助，撤离后要对影响区域进行联系监测。 建设单位在采取上述措施后可以将风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 （4）应急预案 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）中规定的“环境风险应急预案原则”要求，本项目的应急预案建议参照以下几点进行制定： A.火灾事故应急预案 ①若发生火灾事故，应立即切断物料供应，迅速转移人员，减少人员伤亡利用一切可能的消防器材全力灭火抢险，并及时拨打火灾报警电话； ②小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火； ③灭火时要与火源保持尽可能大的距离； ④对燃烧剧烈的大火，要与火源保持尽可能大的距离或者用遥控水枪或水炮；否则撤离火灾现场，让其自行燃尽。火灾时尽可能将火源从火场移到空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳砂土等。 B.泄漏事故风险防范措施 ①实验过程中的泄漏：实验过程中存储容器或者实验装置发生破损，可能产生物料的泄漏。本项目主要进行细胞制备和检测，一旦发生此类泄漏，泄漏量一般较少，泄漏的物料及时收集后存放于专用容器中，事故处理完毕可将此类废物料交有资质及处理能力的单位处理。 ②物料在运输过程中的泄漏：各种试剂在搬运时，包装物发生破损，可能引起泄漏。项目划定物料运输专用通道，对通道地面进行防渗漏处理，并设消防砂等，一旦发生泄漏可立即收集，防止物料经雨水冲刷流入雨、污水管网。 ③物料在储存过程中发生泄漏，本项目物料储存量较小，地面做防渗处理，一旦发生泄漏应立即收集后暂存于专用容器中，委托有资质单位处理，泄漏量较大时，可采用消防砂吸附收集，收集后的物料委托有资质单位处理。 企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）等文件的要求编制突发环境事件应急预案，并进行备案，应急预案具体内容见表4-21。 表4-21 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 明确编制目的、编制依据、适用范围、预案体系、工作原则等. 2; 组织机构及职责; 明确环境应急组织机构体系、人员及应该工作职责. 3; 监控预警; 明确对环境风险源监控的方式、方法以及采取的预防措施。 结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，说明预警信息的获得途径、分析研判的方式和方法，明确预警级别、预警发布与解除、预警措施等。. 4; 信息报告; 明确信息报告程序、信息报告内容及方式. 5; 环境应急监测; 制定不同突发环境事件情况下的环境应急监测方案. 6; 环境应急响应; 包括响应程序、响应分级、应急启动、应急处置等. 7; 应急终止; 明确应急终止的条件、程序和责任人，说明应急状态终止后，开展跟踪环境监测和评估工作的方案. 8; 事后恢复; 包括善后处置、保险理赔. 9; 保障措施; 根据环境应急工作需求确定相关保障措施，包括经费保障、制度保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息保障等. 10; 预案管理; 明确环境应急预案培训、演练、评估修订等要求. 本项目实施过程中，严格执行《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），应对照最新的政策和规范要求，及时编制环境应急预案，注意与南京市玄武区突发环境事件应急预案的衔接关系，备齐应急物资，加强应急演练。项目将成立突发环境事故应急小组，负责应急预案的启动和实施，负责组织突发环境事故的应急处置工作。 综上，落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平。 （5）环境风险分析结论 本项目具有潜在的事故风险，需从项目建设和日常管理等各方面采取防护措施，在严格执行以上风险防范措施的前提下，发生突发风险事故的可能性较小。本项目环境风险分析内容见表4-22。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 冠恒生物蛋白抗体研发项目. 建设地点; 南京江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A座20层 2002~ 2004室. 地理坐标; 经度; 118度41分26.353秒; 纬度; 32度11分6.304秒. 主要危险物质及分布; 主要分布于试剂暂存处、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 主要环境影响途径为液态物质泄漏挥发对大气环境的影响。本项目设有完备的防腐防渗、监控、火灾自动报警系统，在出现泄漏情况下可以得到有效处理，不会对周边大气、地表水、地下水、土壤环境等造成较大不利影响. 风险防范措施要求; 加强危废分类收集、安全贮存、外运处置管理，加强原辅料管理，定期演练突发环境应急预案，提高应急处置能力。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及重点关注的危险物质Q＜1，因此，本项目的环境风险潜势为I。对照导则仅需做简单分析。. - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 - 环境管理 （1）污染治理设施的管理、监控制度 建设单位需建立一套完善的环保监督、管理制度，包括固体废物储存管理制度、污染治理设施运行管理制度等。配备专业环保管理人员。建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，同时落实各项环境治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污水处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。 （2）台账制度 ①生产信息台账：记录主要生产产量等基本信息；含VOCs原辅材料名称及VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等。 ②污染防治措施运维台账：操作手册、运维记录及二次污染物的处置记录，治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材购买处置记录台账；记录固废分类收集、分区贮存、密闭包装、贮存时间、清运频次等运行管理情况台账；自行监测报告等，各类台账保存期限不少于三年。 - 排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定，排污口应按以下要求设置： （1）危废暂存间标志牌按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设置。 10. 三同时验收一览表 本项目总投资2000万元，环保投资为49万元，占总投资额的2.45%，三同时验收一览表见表4-23。 表4-23 本项目“三同时”验收一览表 类别; 排放源; 环保设施名称; 投资额/万元; 处理效果; 进度. 废气; 非甲烷总烃; 通风系统; 30; 满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1，表C.1; 与本项目同时设计、同时施工、同时投运. 生物气溶胶; 高效空气过滤器; 除菌率＞99.999%. 废水; 生活污水; 依托中丹生态生命科学产业园一期化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准. 实验废水; 灭菌灭活+中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站; 1; 满足《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2“五、生物医药研发机构直接排放限值”. 噪声; 研发设备; 选购低噪声设备，隔声、减振、消声等降噪措施; 3; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 危险废物; 委托有资质单位处置，“零排放”; 10; 不外排. 环境管理机构和环境监测能力; 健全环境管理和自行监测制度、固废仓库标识标牌、应急预案编制和应急物资储备等; 5; －. 合计; 49; －; －. - 11. 环境监测计划汇总 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目具体监测计划见表4-24。在监测单位出具环境监测报告后，应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。以下监测计划，若后期发布行业执行监测指南，按照行业指南执行。 表4-24 本项目营运期环境监测工作计划 类别; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 废气; 无 组 织; 实验室门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上位置设置1~2个监控点; NMHC; 一年一次; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6. 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; NMHC; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 废水; 中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站出口; pH值、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 一年一次; 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2“五、生物医药研发机构直接排放限值”. 中丹生态生命科学产业园一期污水总排口; pH值、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 一年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准. 噪声; 厂界四周外1m; 连续等效A声级; 每季度一次，监测昼间、夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. - 注：本项目产生的废水依托中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站和污水总排口接管排放，废水自行监测可引用中丹生态生命科学产业园一期自行监测数据 - 生物灭活监测计划 为防止含有生物活性的物质泄漏至外部环境，在本项目运营过程中，建设单位需对生物灭活设施、设备是否正常运行进行监测。 对项目空调系统过滤器定期进行检漏。过滤器检漏方法及标准根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2004）而定。空调系统高效过滤器的更换可以通过压差的变化来确定，通过监视生物安全柜或房间压力来监视高效过滤器的过滤效率，并对异常情况发出报警，自动记录，通过自动切换系统启动备用过滤系统。高效过滤器更换原因主要有两种，一种是高效过滤器泄漏，一种是高效过滤器堵塞，高效过滤器有一级泄漏时，生物安全柜或房间里的压差将高于设定值；高效粒子过滤器有一级堵塞时，生物安全柜或房间里的压差将低于设定值。 本项目生物灭活监测方案见表4-25。 表4-25 生物灭活监测方案 监测点; 监测项目; 监测计划. 空调系统高效过滤器; 检漏、压差记录; 每半年一次. - 环保设施竣工验收 按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求，建设项目竣工后，建设单位应按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收监测报告，同时向社会进行公示。 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 实验室 | 微生物气溶胶 | 生物安全柜高效过滤器 | / |
|  | 实验室 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表 6、7限值 |
| 地表水 环境 | DW001 （实验废水） | COD 、SS、NH3-N、TP、TN | 高温高压灭活后依托中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站 | 《生物制药行业水和大气污染 物排放限值》（DB32/3560-2019）表 2“五、生物医药研发机构直接排放限值” |
|  | DW001 （生活污水） | COD 、SS、NH3-N、TP、TN | 依托中丹生态 生命科学产业 园一期化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 等级标准 |
| 声环境 | 生物安全柜、磁力搅拌器、制冰机、离心机等 | 噪声 | 低噪声设备，合理布局，隔声减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）3类 标准 |
| 电磁辐 射 | 无。 |  |  |  |
| 固体废 物 | 本项目产生的危险废物（生物实验产生的实验废液等危废经专用高压 灭菌锅灭活后）委托有资质单位处置；一般工业固废（废外包装材料）综合利用处置；生活垃圾委托环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及 地下水 污染防 治措施 | 实验区、试剂暂存处、危废暂存间等区域做好防腐、防渗措施；编制 应急预案，配套建设应急设施。 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | 无。 |  |  |  |
| 环境风 | 危险化学品暂存场所做好泄漏报警、消防等措施；实验场所应做好防 |  |  |  |

69

| 险防范 措施 | 火、防爆、防毒措施；制定危险化学品的采购、使用、储存和处理的全流 程管理程序；危废暂存间由专人管理，危险废物委托有资质单位处置；迅 速收集、清理溢出散落的危险废物和危险化学品；编制突发环境事件应急 预案并定期进行培训和演练；涉及危险化学品的场所与实验工序加强与安 全生产专项预案的联动。 |
| --- | --- |
| 其他环 境管理 要求 | （1）认真执行建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度； （2）按要求进行排污许可登记； （3）确保各类污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施； （4）加强全厂职工的生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本公司的环境管理、验收、监督和检查工作； （5）加强环境管理和环境监测。设立专职环境管理人员，各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定规范化设置； （6）加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生； （7）加强设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量； （8）加强固体废物尤其是危险废物在厂内堆存期间的环境管理。 |

70

六、结论

1 、结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，符合规划要求，符合“三区三线”、 生态环境分区管控要求，采取的各项环保措施合理可行，污染物可达标排放，污 染物总量按照区域管理要求落实，采取相应的环境风险防范措施后，项目环境风 险可控，总体上对评价区域环境影响较小。因此，建设单位在落实本报告提出的 各项对策措施、建议和要求的前提下，从生态环境保护的角度来讲，项目建设是 可行的。 2 、建议 如项目规模、检测工艺及内容、地点、原辅材料发生变化，应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）要求办理环保手续。

73

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  |  | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生 量）① | 现有工程许 可排放量 ② | 在建工程排放 量（固体废物 产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生 量）④ | 以新带老削 减量（新建项 目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体 废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 有组织 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | +0.027 |
| 废水 |  |  | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 |
|  |  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0488/0.013 | 0 | 0.0488/0.013 | +0.0488/0.013 |
|  |  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.02/0.0026 | 0 | 0.02/0.0026 | +0.02/0.0026 |
|  |  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0047/0.001 | 0 | 0.0047/0.001 | +0.0047/0.001 |
|  |  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0008/0.0001 | 0 | 0.0008/0.0001 | +0.0008/0.0001 |
|  |  |  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0065/0.004 | 0 | 0.0065/0.004 | +0.0065/0.004 |
| 固 体 废 物 | 危险废物 |  | 实验废液 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  |  |  | 废实验耗材 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  |  |  | 废培养基 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  |  |  | 废纯化柱 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  |  |  | 废纯化液 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  |  |  | 废试剂盒 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  |  |  | 废吸附剂 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  |  |  | 清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | +0.8 |
|  |  |  | 废试剂瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | +0.0005 |
|  |  |  | 废高效过滤净化 器 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | 一般工业 固废 |  | 废外包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | +1.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①；单位：t/a，废水：接管量/排放量